Государственное казённое общеобразовательное  учреждение

Ростовской области

«Ростовская специальная школа-интернат № 41»

Тесты

по программе  профессионально-трудового  обучения

«швейное дело»

9 класс

(с ключами ответов)

Составила:

учитель  трудового обучения

Федорова  Марина Михайловна

2018 год

Тест  1. Правила  безопасной  работы  с  ручным  инструментом.

- Как правильно передавать ножницы?

а) острыми концами вперед;

б) в открытом  виде;

в) закрытыми,  тупыми концами вперед.

- Где хранить иглы?

а)  в  одежде;

б)  в игольнице;

в)  на столе.

- Как отмерить нитку?

а)  обрезать;

б)  оторвать;

в)  откусить.

- Перед началом работы в мастерской, необходимо:

а)  распустить волосы, расстегнуть одежду;

б)  вымыть руки, надеть рабочую форму;

в)  забыть дома рабочую тетрадь, ручку.

- Закончив работу в мастерской, необходимо:

а)  быстро убежать на перемену, оставив  все на рабочем столе;

б)  попросить товарища или учителя прибрать за вами;

в)  убрать свое рабочее место, повесить на рабочее место форму.

- Дежурный по мастерской должен:

а)  убрать только свое место;

б)  убрать  рабочие места других учеников;

в)  помыть доску, полить цветы, протереть пыль, подмести и вымыть пол, проветрить класс.

- При работе на швейной машине:

а)  волосы распустить, одежду расстегнуть;

б)  убрать волосы под косынку, застегнуть одежду, быть внимательным;

в)  болтать, отвлекаться, вертеться во все стороны.

- Ножницы кладут:

а)  слева от машины;

б)  перед  швейной машиной;

в)  справа,  в стороне от  прижимной лапки.

- Утюг включают и выключают:

а)  за шнур;

б)  за корпус вилки;

в)  за розетку.

- Утюг до полного остывания ставят:

а)  на гладильную доску;

б)  на стол;

в)  на специальную подставку.

Тест  2. Меры пожарной безопасности. Электробезопасность.

- Уходя из мастерской, нужно:

а)  утюг выключить, электрические машины оставить включенными;

б)  оставить все включенным;

в)  выключить все приборы, закрыть окна.

- Менять иглу, чистить и смазывать  электрическую машину нужно:

а)  только при включенном моторе;

б)  нажав на педаль привода;

в)  отключив машину от электросети.

- При работе  с электроутюгом нужно:

а)  стоять на резиновом коврике;

б)  работать утюгом мокрыми руками;

в)  попросить подругу потрогать подошву включенного утюга, достаточно ли она нагрелась.

- Утюг до полного остывания ставят:

а)  на гладильную доску;

б)  на специальную подставку;

в)  подошвой на стол.

- Шнур электроутюга или электромашины должен быть:

а)  завязан узлами;

б)  без заломов, углов и  оголенных мест;

в)  с нарушением изоляции.

- Горячая подошва  утюга:

а)  должна касаться шнура;

б)  не должна касаться шнура и частей тела  работающего с утюгом человека;

в)  должна быть опробована ладошкой перед началом утюжки.

- Утюг оставляют включенным:

а)  всегда;

б)  когда нужно отойти на минуточку;

в)  только во время работы на нем.

- При неисправности электроприборов необходимо:

а)  сообщить об этом  подружкам;

б)  никому не говорить;

в)  поставить в известность  учителя.

- Электрическую машину  оставляют включенной:

а)  всегда;

б)  только при шитье;

в)  при смене иглы, смазке и чистке.

- В  пожароопасной ситуации необходимо:

а)  никого не слушать, самому решать, что делать;

б)  слушать подруг;

в)  выполнять указания учителя.

Тест 3. Основы гигиены труда.

- Где изготавливаются  швейные изделия?

а)  на прядильных фабриках;

б)  на ткацких фабриках;

в)  на швейных фабриках.

- Задачи санитарно-гигиенических мероприятий на производстве:

а)  улучшить качество изделий;

б)  улучшить условия труда и снизить уровень заболеваемости  работников;

в)  увеличить количество выпускаемых  изделий.

- Какие вредные для здоровья факторы на швейной фабрике?

а)  задымленность и загазованность;

б)  вынужденная рабочая поза, повышенное зрительное напряжение;

в)  высокий уровень автоматизации производства.

- Требования  к подготовительному цеху:

а)  механизировать транспортировку  и перемещение рулонов ткани;

б)  ткань перемещать вручную;

в)  ограничить свободный доступ к стеллажам и полкам с тканью.

- Требование к раскройному цеху:

а)  проветривание  синтетических материалов до начала их раскроя;

б)  допускается раскрой синтетических материалов без проветривания;

в)  допускается  шершавая и неровная поверхность раскройных столов.

- Требования к  швейному  цеху:

а)  обеспечение  наперстками  и подушечкой для хранения игл;

б)  отсутствие  устройств  для очистки воздуха от пыли и волокон;

в)  отсутствие механизированной подачи полуфабрикатов.

- Требования  к отделочному цеху:

а) использование токоизолирующих ковриков на рабочих местах термоотделочников;

б)  отсутствие  автоматических устройств  для отключения электроэнергии;

в)  отсутствие местных вентиляционных  устройств.

- Требования к  организации рационального режима труда и отдыха:

а)  организация обеденного перерыва  в  комнате отдыха и перерывы для гимнастики;

б)  отсутствие комнаты отдыха;

в)   отсутствие перерывов для производственной гимнастики.

- Организация  физкультминуток необходима:

а)  для снятия зрительного напряжения и общего утомления;

б)  для прослушивания музыки;

в)  для разговоров  с подругами.

- Требование  к вентиляции:

а)  предусмотрены вытяжные и вентиляционные устройства;

б)  отсутствие вытяжных и вентиляционных  устройств;

в)  отсутствие  регулярного проветривания и контроля за вентиляцией.

Тест 4. Виды ручных и машинных работ.

- Какими стежками выполняется временное соединение двух деталей?

- копировальными;

- сметочными;

- обметочными.

- Какими стежками  выполняется обработка  среза для предохранения от осыпания?

- подшивочными;

- петельными;

- обметочными.

- Какими стежками  обрабатываются  края изделий?

- обметочными;

- подшивочными;

- сметочными.

- Для чего применяются копировальные стежки?

- для предохранения  среза  детали  от осыпания;

- для переноса  линий выкройки с одной детали на другую;

- для временного соединения двух деталей.

- Как называется шов, изображенный  на  этом  рисунке?

- накладной шов  с  открытым срезом;

- стачной шов  вразутюжку;

- шов вподгибку  с закрытым срезом.

- Какими швами  обрабатывают  низ изделия?

- соединительными швами;

- краевыми швами;

- отделочными швами.

- Как называется  шов, изображенный  на   этом  рисунке?

- запошивочный;

- двойной;

- накладной.

- Какие швы применяются  для бельевых изделий?

- стачной взаутюжку;

- двойной;

- запошивочный.

- Каким швом  соединяются   детали при наложенная на одной детали на другую?

- стачным  вразутюжку;

- накладным;

- отделочным.

- Как называется  шов,  изображенный  на этом рисунке?

- шов вподгибку с открытым срезом;

- шов вподгибку с закрытым срезом;

- отделочный шов.

Тест 5. Классификация одежды.

- Одежда по назначению классифицируется:

а)  женская, мужская и детская;

б)  зимняя, летняя и  демисезонная;

в)  домашняя, рабочая, нарядная, спортивная, форменная, бельевая.

- Какой стиль соответствует каждому рисунку?

а)  классический;

б)  спортивный;

в)  фольклорный (народный);

- По какому признаку классифицируют одежду?

а)  по цвету;

б)  по назначению;

в)  по ширине.

- Какого стиля в одежде не существует?

а)  классического;

б)  фольклорного;

в)  свободного.

- Комплект  в одежде, это:

а)  набор нескольких подобранных по цвету, ткани и назначению предметов одежды;

б)  особенности кроя;

в)  форма и размер одежды.

- Какие бывают силуэты?

а)  классический, фольклорный;

б)  прилегающий,  полуприлегающий, прямой;

в)  романтический, спортивный.

- Какая геометрическая  фигура является  основой прямого силуэта?

а)  прямоугольник;

б)  треугольник;

в)  круг.

- Что такое фасон изделия?

а)  набор предметов одежды;

б)  внешняя форма изделия, которая определяется покроем деталей;

в)  степень прилегания изделия к фигуре.

9.       Массовым производством одежды называется:

а)  изготовление одежды в ателье;

б)  изготовление одежды  на швейных фабриках;

в)  изготовление одежды дома.

10)    Какая одежда  относится  к  классу бытовой одежды?

а)  все изделия, предназначенные для ношения  в различных бытовых и  общественных условиях;

б)  бельевые изделия, костюмно-плательные изделия;

в)  верхняя одежда, головные уборы.

Тест 6. Ткани для платьев и блузок.

- Что является сырьем для получения синтетических волокон?

а)  шерсть животных;

б)  продукты переработки каменного угля, нефти и природного газа;

в)  растительное сырье.

- Какие из перечисленных волокон являются синтетическими?

а)  шерсть, шелк;

б)  хлопок, лен;

в)  капрон, лавсан.

- Достоинством синтетических волокон по сравнению с натуральными является:

а)  их хорошая воздухопроницаемость;

б)  стойкость  к истиранию;

в)  гигроскопичность.

- Какие ткани используют для изготовления платьев?

а)  хлопчатобумажные, льняные, шерстяные, шелковые;

б)  портьерные, постельные;

в)  бельевые, подкладочные.

- Какая ткань подходит для летней одежды?

а)  шерсть;

б)  капрон, нейлон;

в)  шелк, лен, хлопчатобумажная ткань.

- Какие ткани  подходят для зимней одежды?

а)  ткани, изготовленные из синтетических волокон;

б)  ткани, изготовленные  из натуральных волокон;

в)  ткани, изготовленные  из искусственных волокон.

- Что необходимо учитывать при раскрое ткани?

а)  гигроскопичность, воздухопроницаемость ткани;

б)  направление долевой нити и  рисунка;

в)  толщину и стоимость ткани.

- Свойства хлопчатобумажной ткани:

а)  хорошо сохраняют форму, не мнутся;

б)  прочные, легкие, легко гладить;

в)  шершавые на ощупь, сыпучие.

- Свойства шелковых тканей:

а)  ткань хорошо сохраняет тепло;

б)  легкие, мягкие, блестящие;

в)  сильно мнутся, садятся при стирке.

Тест 7. Монтаж одежды.

- Какие виды платьев бывают по назначению?

- цельнокроеные, отрезные по линии талии;

- домашние, для торжественных случаев;

- шерстяные, шелковые, хлопчатобумажные.

- Какие виды отделки можно использовать при пошиве платья?

- косая  обтачка, подкройная  обтачка;

- карманы, воротники;

- оборки, тесьма, аппликация.

- С чего начинают  изготовление платья?

- изготовление  выкроек;

- раскрой ткани;

- составление плана пошива платья.

- Сколько примерок производится при пошиве платья?

- одна;

- две;

- три.

- Как  называются   линии, указанные  цифрами  на  рисунке?

- плечевой срез;

- середина;

- боковой срез.

- Каким швом обрабатывают  боковые срезы  платья?

- двойным;

- стачным враутюжку;

- накладным.

- Зачем  проводят примерку платья?

- для  определения и изменения  силуэта и фасона платья;

- для проверки правильности кроя и уточнения  длины  изделия;

- для проверки осыпаемости и прорубаемости  ткани.

- Какие срезы  платья  обрабатываются  обтачкой?

- боковые  и  плечевые срезы;

- горловина и пройма;

- низ  изделия.

- Как  называются   срезы, указанные  цифрами  на  рисунке?

- горловина;

- пройма;

- низ изделия.

- Каким швом  обрабатывают низ платья?

- шов стачной взаутюдку;

- шов вподгибку с закрытым срезом;

- накладной шов с закрытым срезом.

Тест 8. Свойства тканей.

- Какие ткани производят из волокон животного происхождения?

- хлопок, лен;

- нейлон, капрон;

- шерсть, шелк.

- Какие ткани производят из химических волокон?

- шерсть, шелк;

- хлопок, лен;

- капрон, вискоза.

- Укажите гигиенические свойства тканей:

- пылеемкость, теплозащитность;

- прочность, сминаемость;

- осыпаемость, прорубаемость.

- Назовите  технологические  свойства тканей:

- драпируемость, блеск;

- раздвижка нитей, осыпаемость;

- прочность, усадка.

- Что является  сырьем для получения льна?

- волосяной покров животных;

- тонкая нить, выделяемая гусеницей;

- стебель растения.

- Как называется свойство ткани впитывать влагу?

- электризуемость;

- гигроскопичность;

- прочность.

- Шерсть – волокно какого происхождения?

- животного;

- растительного;

- искусственное.

- Как  называется  способность пропускать воздух?

- теплозащитность;

- воздухопроницаемость;

- гигроскопичность.

- Из чего лучше всего шить зимнюю одежду?

- капрон;

- шерсть;

- хлопок.

- Из чего лучше всего шить летнюю одежду?

- нейлон;

- лен;

- хлопок.

Тест 9. Обработка краев деталей другими  деталями.

- Укажите виды воротников:

- воротник отложной с застежкой до верха;

- воротник отложной с отворотами;

- воротник-стойка.

- Назовите  линии  на выкройке  воротника.

- середина воротника;

- отлет воротника;

- линия втачивания воротника в горловину.

- Чем  уплотняют воротник?

- тесьмой;

- мешковиной;

- флизелином.

- Как называется нижняя часть воротника?

- нижний воротник;

- подворотник;

- надворотник.

- От чего зависит  форма и вид воротника?

- от моды;

- от стиля и фасона  изделия;

- от ткани, из которой шьется изделие.

- Как обрабатывается горловина  в изделиях без воротника?

- обтачкой;

- оборкой;

- отделкой.

- Укажите  виды обработки  низа рукава, показанные  на  рисунках 1, 2,3.

- замкнутой манжетой;

- незамкнутой  манжетой;

- швом вподгибку с закрытым срезом.

- От чего зависит  способ обработки  края рукава?

- от ткани  и  формы  рукава;

- от  формы воротника;

- от стиля одежды.

- Что влияет на    Ваш  выбор  фасона  одежды?

- мода;

- знание  особенностей  Вашей фигуры, цвета волос, глаз, кожи;

- совет  друзей  и  родственников.

- Какую одежду  Вы любите носить?

- одежду, пошитую на  швейных фабриках;

- одежду, пошитую в ателье;

- одежду, сшитую своими руками.

Тест 10. Виды карманов.

- Какое определение  кармана  правильное?

- карман – это отделка;

- карман  -  это  деталь;

- карман  -  это  изделие.

- Какие карманы изображены на рисунках 1, 2 и 3?

- накладной карман;

- карман прорезной  с клапаном;

- карман прорезной  в рамку.

- Укажите  неправильное  название  накладного  кармана.

- гладкий;

- в шве;

- с отворотом.

- Какой срез кармана  обрабатывается  отворотом?

- боковой;

- верхний;

- нижний.

- Какими видами отделки  украшены карманы  на рисунках 1, 2 и 3?

- кружевом;

- машинной  строчкой;

- встречной  складкой.

- Какому стилю одежды соответствуют накладные карманы, украшенные  двойным машинным швом?

- классическому;

- спортивному;

- романтическому.

- Какой  формы  накладные карманы на рисунках?

- овальный;

- фигурный;

- прямоугольный.

- Каким  швом обрабатываются   нижний и боковые срезы  накладного кармана?

- стачным;

- двойным;

- накладным.

- От чего зависит форма и отделка кармана?

- от фасона  и  стиля  одежды;

- от  ткани, из которой  шьется изделие;

- от  фантазии  портного.

Тест 11. Виды отделок.

- Какое назначение  отделки?

а.   отделка определяет стиль  одежды;

б.   отделка служит украшением одежды;

в.   отделка  является деталью изделия.

2.        Какие виды отделка не подходят к  спортивному стилю?

а.   карманы  и  шнуры;

б.   вышивка  и  тесьма;

в.   рюши и воланы.

3.         Какой отделки не бывает?

а.    постоянной  отделки;

б.    временной  отделки;

в.    съемной  отделки.

4.    Почему не следует в одном изделии применять большое количество отделки?

а.    от обилия отделок усложняется технология пошива;

б.    от обилия отделок усложняется   уход  за изделием;

в.    от обилия отделок изделие проигрывает, теряет привлекательность.

5.         Какой вид вышивки называют гладью?

а.    когда стежки плотно прилегают друг к другу по всему рисунку;

б.   когда стежки  следуют друг за другом  по линии;

в.   когда стежки ложатся крест-накрест.

6.         Какие инструменты нужны для вышивки?

а.    сантиметровая лента  и мел;

б.    трафареты и ножницы;

в.    игла  и  пяльцы;

7.         Для чего при вышивке применяют пяльцы?

а.    для натягивания ткани;

б.    чтобы удобно  было вышивать;

в.    для перевода узора на ткань.

8.         Что такое мережка?

а.   вид отделки салфеток;

б.   вид ажурной вышивки;

в.   вид отделки детской одежды.

9.         Какие ткани используют для выполнения мережки?

а.  отбеленные или гладкокрашеные ткани полотняного переплетения;

б.  суровую, отбеленную льняную или хлопчатобумажную;

в.  гладкокрашеную сатинового или саржевого переплетения.

10.	  Чем отличается волан от оборки?

а.   разным построением чертежа и изготовлением выкройки;

б.   применением  в  разных стилях одежды;

в.    использованием разных видов тканей.

Тест 12. Основные мерки и правила их снятия.

- Какие мерки необходимы для построения чертежа воротника?

- полуобхват шеи;

- полуобхват груди;

- ширина воротника.

- Какие мерки записываются полностью?

- мерки обхватов;

- мерки длины;

- мерки ширины.

- Какие мерки снимают  для  пошива  юбки?

- обхват талии;

- обхват бедер;

- ширина плеча;

- длина юбки.

- К каким изделиям по способу носки относят блузку?

- плечевое изделие;

- поясное изделие;

- головное изделие.

- Какие  мерки  определяет размер одежды?

- рост человека;

- обхват бедер;

- обхват груди.

- По какой стороне фигуры  человека  снимают мерки?

- по правой стороне;

- по левой стороне;

- не имеет значения.

- Какой размер  обозначает мерка Ст?

- обхват талии;

- полуобхват талии;

- длина талии.

- Какой размер обозначает мерка Сг?

- обхват груди;

- полуобхват груди;

- щирина груди.

- Какой размер обозначает мерка Сб?

- полуобхват бедер;

- обхват бедер;

- полуобхват шеи.

- Что обозначают мерки  Ди, Др, Дсп, Дп?

- обхват изделия, рукава, спинки, переда;

- полуобхват  изделия, рукава, спинки, переда;

- длина изделия, рукава, спинки, переда.

Тест 13. Способы обработки низа изделия.

- Каким  швом  обрабатывают низ блузы?

а     машинным  швом вподгибку с открытым срезом;

б     машинным  швом вподгибку с закрытым срезом;

в     стачным  швом вразутюжку.

2.      Укажите название терминологии - временно  закрепить подогнутый край изделия  сметочными стежками:

а     сметать;

б     выметать;

в     заметать.

3.        К  какому  виду  швов   относятся  швы  для обработки низа изделий:

а    швы  временного назначения;

б    швы постоянного назначения;

в    отделочные  швы.

4.        Цвет  ниток  для  обработки низа изделия должен быть:

а    контрастный;

б    соответствовать  цвету ткани;

в    любой.

5.        Для предохранения  от осыпания срезов детали используется  шов:

а     обметочный (косой);

б     подшивочный  (косой);

в     обметочный   (петельный).

6.        Укажите применение данного шва

а       для отделки низа изделия;

б      для  подшивки  низа изделия;

в      для предохранения изделия от осыпания.

7.       Какой  цвет ниток  используют  для швов временного назначения?

а      контрастный;

б      соответствовать  цвету  ткани;

в      любой.

8.      Каким швом подшивают  низ изделий  из  шерсти и трикотажа?

а      подшивочным простым;

б      подшивочным потайным;

в      подшивочным крестообразным.

9.       Какой ручной шов  показан на  рисунке  слева?

а     подшивочный простой;

б     подшивочный потайной;

в     подшивочный крестообразный.

- Какой ручной шов  показан на рисунке  справа?

а     подшивочный простой;

б     подшивочный потайной;

в     подшивочный крестообразный.

Тест 14. Техника безопасной работы.

1.       Приходить на занятия  в  мастерскую  нужно:

а     точно  со звонком;

б     через 5-10 минут после звонка;

в      за 3-5 минут до звонка, приготовить рабочее место  к уроку.

2.       С  собой  на занятия нужно приносить:

а     сотовый телефон,  наушники, косметику;

б     карандаш, ручку, ластик;

в     ничего не приносить,  все просить  у соседа  или  у  учителя.

3.       Свои  альбом,  тетрадь, незаконченные работы  хранить:

а     каждый на своем месте, отведенном  учителем;

б     таскать с собой каждый день;

в     оставлять   всегда на парте.

4.       По окончании работы:

а     бросить все и быстро выбежать на перемену;

б    убрать свое рабочее место, сложить инструменты и оборудование  по местам;

в     попросить подругу или дежурного убрать за собой.

5.       Дежурный должен:

а     полить цветы, протереть доску, сделать влажную уборку;

б       раздать всем задания и проконтролировать  уборку класса;

в       уходить из класса  самым первым.

6.        Ручной инструмент  и приспособления (иглы, ножницы и т.д.) хранят:

а     где придется;

б     под столом;

в     в  строго  отведенных для этого местах.

7.       Швейные машины  в нерабочем состоянии должны быть:

а      включены и открыты;

б      выключены и зачехлены;

в      разобраны на  запчасти.

8.        Электрический утюг должен:

а      всегда стоять на  специальной подставке, если на нем не работают;

б      лежать на гладильной доске;

в      быть постоянно включенным.

9.         Уходя из мастерской, нужно:

а       утюг выключить, остальные приборы оставить включенными;

б       оставить все включенным;

в       выключить все электроприборы, закрыть окна.

10.       Физкультминутки  проводят:

а       для  учителя и завуча  школы;

б       для  снятия   утомления  и  психофизической нагрузки;

в       для  закаливания.

Тест 15. Оборудование швейного цеха.

1.         Оборудование швейного  цеха:

а     разбраковочные  и промерочные машины;

б     швейные  машины, краеобметочные  машины (оверлок);

в     пароманекены и прессы.

2.         Какие  органы швейной машины  участвуют в образовании стежка?

а     игла,  челночное устройство, нитепритягиватель;

б     пластина, маховое колесо;

в     местное освещение, нитенаправитель.

3.        Сколько ниток используется  для образования челночного стежка?

а     1;

б     2;

в     3.

4.     При помощи каких  рабочих органов швейной машины происходит передвижение ткани?

а      зубчатая рейка, прижимная лапка;

б      нитепритягиватель, игла;

в      прижимная лапка, маховое колесо.

5.    При помощи какого рабочего органа швейной машины происходит регулирование натяжения игольной нити?

а      нитепритягиватель;

б      прижимная лапка;

в      регулятор натяжения.

6.         При помощи какого   органа происходит  подача игольной нити?

а      регулятор натяжения;

б      нитепритягиватель;

в      прижимная лапка.

7.         Оборудование подготовительного цеха:

а       полуавтоматические линии раскроя,  настилочные  машины;

б       разбраковочные и промерочные машины, стеллажи, транспортеры;

в       прессы и паровоздушные манекены.

8.         Рабочие органы   краеобметочной  машины (оверлок):

а      игла,  челночное устройство, нитепритягиватель;

б      левый и правый петлители, игла, рейка, ножи для образки ткани;

в      маховое колесо,  электрический двигатель.

9.        Какое  оборудование  в швейном  цеху  обеспечивает   непрерывность  пошива  изделий?

а       транспортеры   и  тележки  разных видов;

б       стационарные  стеллажи, контейнеры;

в       механизированные транспортные средства (автокар).

10.       Из  какого  цеха  в  швейный  цех  поступает  крой  изделий?

а       экспериментальный  цех;

б       подготовительный  цех;

в       раскройный  цех.

Тест 16.  Отделка  в  одежде.

1.        Назначение отделки  в одежде?

а     отделка определяет стиль  одежды;

б     отделка  украшает,  создает неповторимость одежды;

в     скрывает недостатки фигуры.

2.        Какие   виды  отделки  бывают?

а    постоянные и съемные;

б    постоянные;

в    съемные.

3.        К  какому виду  отделки относятся  защипы,  воланы, рюш?

а    постоянные;

б    съемные.

4.        К  какому  виду отделок относятся  пояса, галстуки:

а    постоянные;

б    съемные.

5.        К  какому стилю одежды  подходит отделка вышивкой и кружевом?

а    спортивному;

б    классическому;

в     романтическому, фольклорному.

6.        Теплая  цветовая гамма  одежды:

а     оранжевые, красные, желтые цвета и их оттенки;

б    черно-белые цвета;

в    синие, фиолетовые,  сине-зеленые  цвета и их оттенки.

7.        Холодная  цветовая гамма  одежды:?

а     черно-белые цвета;

б     синие, фиолетовые,  сине-зеленые  цвета и их оттенки;

в     оранжевые, красные, желтые цвета и их оттенки.

8.        Верно ли утверждение:  чем больше отделок, тем лучше?

а    да, верно: чем больше всяких отделок – тем красивее;

б    нет, неверно:  большое  количество отделок «перегружает»  костюм;

в    не знаю.

9.        Что такое фурнитура?

а    нитки, иголки, ножницы;

б    ленты, тесьма, кружево;

в     пуговицы,  заклепки, молнии.

10.       Какую отделку  невозможно  сделать из   основной ткани  одежды?

а     воланы, рюш, оборку, мережку, защипы,  складочки;

б    контрастную отделку;

в     галстук, пояс.

Тест 17. Значение свойств нитей основы и утка.

1.        Что изготавливают  путем  переплетения  пряжи или ниток?

а     пленку;

б     ткань;

в     фетр, войлок.

2.        Как  называется  процесс получения  пряжи?

а     прядение;

б     ткачество;

в     вязание.

3.       На каких станках  делают ткань из пряжи?

а     прядильных;

б     вязальных;

в     ткацких.

4.        Как идут  нити основы  в  ткани:

а    вдоль  ткани;

б    поперек ткани;

в    не  имеет значения.

5.        Как  определить положение нити основы  в  ткани?

а    поперек кромки;

б    вдоль   кромки;

в     невозможно определить.

6.        Как определить нить основы по степени растяжения?

а     нить основы меньше тянется;

б     нить  основы больше тянется;

в     бывает по-разному.

7.        Как определить нить основы по внешнему виду?

а      основная нить прямая;

б      основная нить извитая;

в      нет отличий.

8.        Как определить  нить основы по звуку?

а      если резко растянуть  нить основы – звук звонкий;

б      если резко растянуть  нить основы – звук глухой;

в      нет отличий.

9.        Как  определить  нить основы по толщине?

а      нити основы тонкие;

б      нити основы толстые, пушистые;

в      нет отличий.

10.        Когда  необходимо  определять  направление нитей   основы?

а      при  декатировке  ткани;

б      при раскрое  ткани;

в      при  глажке  ткани.

Тест 18. Виды и фасоны юбок.

1.       Из скольких деталей состоит  юбка  солнце и юбка  полусолнце?

а     из 1 детали;

б     их двух деталей;

в     более двух деталей.

2.       Назовите  фасоны юбок:

а     шестиклинка;

б     четырехклинка;

в     прямая   А-силуэт.

3.      Как  называется  юбка, сшитая из 6 клиньев?

а     расклешенная;

б     свободная;

в     шестиклинка.

4.      Укажите   фасоны  юбок  на этом рисунке:

а     «полусолнце»;

б     прямая;

в     в складку.

5.      Какой должна  быть длина  юбки?

а      любой;

б      минимальной;

в      скрывающей недостатки.

6.       Какая  эстетическая  функция   у  одежды?

а      подчеркивать  достоинства  фигуры;

б      привлекать внимание окружающих;

в      создавать  удобство.

7.       Какие виды складок  бывают  на юбках?

а      встречные;

б      бантовые;

в      односторонние.

8.       Как  надо   сочетать юбки  с  другой одеждой?

а      по  цвету;

б      по стилю;

в      по цвету и стилю.

9.       Почему  одежда  не  должна  быть тесной?

а       тесная одежда  плохо сидит на фигуре;

б       тесная  одежда  быстро  рвется;

в      тесная  одежда негигиенична, так как нарушает    кровообращение  в  организме  человека.

10.     Какую  ткань надо  выбрать  для  зимней юбки?

а      шерсть;

б      хлопок;

в      шелк.

Тест 19.  Мерки, необходимые для построения  чертежей юбки.

1.        Какие  мерки необходимы для построения  юбки  полусолнце?

а     полуобхват талии  (Ст),  длина юбки (Дю);

б     полуобхват талии,  полуокружность бедер (Сб),  длина юбки;

в     полуокружность груди (Сг), полуобхват талии, длина изделия.

2.        Для чего  применяется  мерка  Дтс –длина спины до талии?

а     для определения  положения линии бедер;

б     для определения  положения  линии талии;

в     для определения  длины  изделия.

3.        Для  чего  измеряется  мерка Дтб – расстояние от талии до бедер?

а     для  фигур   с низкими бедрами;

б     для  фигур  с высокими бедрами;

в     для  стандартных фигур.

4.       Для  чего  измеряется мерка Дсп –от линии талии до пола спереди?

а     для  определения  точной  длины   спереди;

б     для построения чертежа  прямой  юбки.

5.       Для  чего  измеряется мерка Дсб –от линии талии до пола сбоку?

а     для построения точной линии низа юбки;

б     для  уточнения  положения  линии талии  на  чертеже;

в     для  лучшей посадки  изделия на фигуре.

6.       Для  чего  измеряется мерка Дсз –от линии талии до пола сзади?

а     для определения  положения  линии талии  заднем полотнище юбки;

б     для  хорошей посадки  изделия на фигуре;

в     для определения длины изделия.

7.       Для чего даются прибавки  к  меркам Ст и Сб?

а      для  усадки ткани;

б     для свободного облегания;

в     для пришивания подкладки.

8.       Чему равна прибавка  на свободное облегание по талии?

а     0,5 см;

б    1 см;

в     1,5 см.

9.        Какая дается  прибавка на свободное облегание  по линии бедер?

а     1 см;

б    1,5 см;

в     3  см.

10.      От чего зависят прибавки?

а     от осыпаемости и усадки  ткани;

б     от  количества материала;

в     от  фасона  и  желаемого облегания  юбки.

Тест 20. Правила расположения выкройки на ткани.

1.         Какие инструменты и принадлежности нужны  для раскроя?

а     нитки, иголка  и булавки, игольница,  ножницы;

б     ножницы, мел, сантиметровая лента, линейки и лекала;

в     утюг, гладильная доска,  приспособление для увлажнения ткани.

2.         Как  подготовить ткань к раскрою?

а     определить лицевую сторону, проверить наличие дефектов;

б     произвести декатировку  (влажно-тепловую обработку);

в     определить  направление рисунка или ворса на ткани.

3.         Как  располагать выкройки, если ткань гладкая?

а   долевая нить на  чертеже  должна  совпадать  с  нитью основы, выкройки можно раскладывать  в разных направлениях;

б      направление нити основы  не обязательно  учитывать;

в      выкройки раскладывать только в одном направлении.

4.       Как  располагать выкройки  на  крупном симметричном рисунке?

а      середина  спинки и полочки должны совпадать  с серединой рисунка;

б     выкройки располагать только в одном направлении;

в      не  имеет значение  направление раскладки выкроек.

5.       Как  располагать выкройки на несимметричном рисунке?

а     без учета направления рисунка;

б     только  в одном  направлении;

в     стараться подобрать рисунок   на  деталях кроя.

6.       Как  должен располагаться  рисунок  на мелких деталях?

а      рисунок должен совпадать с  рисунком на основных деталях;

б      рисунок  не  должен  совпадать;

в     мелкие детали можно кроить  в разных направлениях.

7.         Как  ткань  раскладывается  на столе закройщика?

а     ткань сложить вдвое, изнанкой внутрь, сколоть ее иголками;

б     ткань разложить на столе  в один слой  лицевой стороной  внутрь;

в   ткань сложить вдвое, лицевой стороной внутрь, совместить кромки, сколоть иголками.

8.         Как  раскладывать выкройки?

а      в  одном направлении  без учета выпадов;

б     учитывая    нить основы, совмещая  середины деталей с линией сгиба ткани,  начиная  с крупных  деталей, добиваясь экономной раскладки;

в     произвольно, где позволяет место.

9.         Что  означает экономная раскладка?

а      мелкие детали  располагаются  в  выпадах больших деталей;

б      уменьшать припуски на швы;

в      кроить мелкие детали из другой ткани.

10.        Какие припуски на  швы  откладываются  для сыпучих тканей?

а       0,5 - 0.7 см;

б        1 – 1,5 см;

в        1.5 - 2 см.

Тест   21 . Цветовая  гамма.

- Какие три цвета  являются основными?

а     красный, желтый, синий;

б     оранжевый, зеленый, фиолетовый;

в     черный, белый, красный.

2.      Из каких трех  цветов можно получить почти все цвета красок?

а    желтый, синий, красный;

б    зеленый, пурпурный, желтый;

в    красный, синий, зеленый.

3.      Какой цвет получается при смешении красного и желтого?

а    оранжевый;

б    серый;

в    синий.

4.      Какой цвет получается при смешении красного и синего?

а    фиолетовый;

б    розовый;

в    серый.

5.      Какой цвет получается при смешении желтого и синего?

а    зеленый;

б    красный;

в    фиолетовый.

6.      Какие  цвета  называют  ахроматическими?

а     оттенки голубого и синего;

б     оттенки  серого, белый и черный;

в     оттенки желтого и оранжевого.

7.      К  теплым цвета относятся:

а    синий, голубой, серый;

б    коричневый,  фиолетовый, черный;

в    красный,  оранжевый, желтый.

8.      К  холодным  цветам относятся:

а    все оттенки  серого   и коричневого;

б    фиолетовый, голубой, синий;

в    синий голубой, черный.

9.      Какие цвета называют хроматическими?

а    все  цвета цветового спектра;

б    красный, желтый, синий;

в    оранжевый, фиолетовый, зеленый.

10.    Какие цвета преобладают в теплой цветовой гамме?

а    ахроматические;

б    холодные;

в    теплые.

11.    Какие цвета преобладают в  холодной цветовой гамме?

а    холодные;

б    теплые;

в    ахроматические.

Ключи  к тестам

по  программе  профессионально-трудового бучения «швейное дело»

9 класс.

Ключ  к тесту №1. Правила  безопасной  работы  с  ручным  инструментом.

| Вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ | в | б | а | б | в | в | б | в | б | в |

Ключ  к тесту №2. Меры пожарной безопасности. Электробезопасность.

| Вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ | в | в | а | б | б | б | в | в | б | в |

Ключ  к тесту 3.    Основы гигиены труда.

| Вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ | в | б | б | а | а | а | а | а | а | а |

Ключ  к тесту 4.  Виды ручных и машинных работ.

| Вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ | б | в | а | б | б | б | б | б, в | б | б |

Ключ  к тесту 5.   Классификация одежды.

| Вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ | в | а – 3 б - 1 в - 2 | б | в | а | б | а | б | б | а |

Ключ  к тесту 6.  Ткани для платьев и блузок.

| Вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ | б | в | б | а | в | б | б | б | б |

Ключ  к тесту 7.  Монтаж одежды.

| Вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ | б | в | в | б | а - 3 б - 1 в - 2 | б | б | б | а - 3 б - 1 в - 2 | б |

Ключ  к тесту 8. Свойства тканей.

| Вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ | в | б | а | б | в | б | а | б | б | в |

Ключ  к тесту 9. Обработка краев деталей другими  деталями.

| Вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ | а - 3 б -1 в -2 | а - 3 б -1 в -2 | в | б | б | а | а -2 б -3 в -1 | в | б | Без оценки |

Ключ  к тесту 10. Виды карманов.

| Вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ | б | а - 2 б -3 в -1 | в | б | а - 3 б -1 в -2 | б | а - 3 б -1 в -2 | в | а |

Ключ  к тесту 11. Виды отделок.

| Вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ | б | в | б | в | а | в | а | б | а | а |

Ключ  к тесту 12. Основные мерки и правила их снятия.

| Вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ | а, б | б, в | а, б, г | а | а, в | а | б | б | а | в |

Ключ  к тесту 13. Способы обработки низа изделия.

| Вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ | б | в | б | б | в | б | а | в | б | а |

Ключ  к тесту 14. Техника безопасной работы.

| Вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ | в | б | а | б | а | в | б | а | в | б |

Ключ  к тесту 15. Оборудование швейного цеха.

| Вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ | б | а | б | а | в | б | б | б | а | в |

Ключ  к тесту 16. Отделка в одежде.

| Вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ | б | а | а | б | в | а | б | б | в | б |

Ключ  к тесту 17. Значение  свойств нитей основы и утка.

| Вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ | б | а | в | а | б | а | а | а | а | б |

Ключ  к тесту 18. Виды и фасоны юбок.

| Вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ | а | а-2 б-3 в-1 | в | а-2 б-3 в-1 | в | а | а-2 б-3 в-1 | в | в | а |

Ключ  к тесту 19. Мерки, необходимые для построения чертежей юбок.

| Вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ | б | а | а | б | б | а | б | а | б | а, в |

Ключ  к тесту 20. Правила расположения выкройки на ткани.

| Вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ | б | а, б, в | а | а | б | в | в | б | а | в |

Ключ  к тесту 21 . Цветовая гамма.

| Вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ | а | а | а | а | а | б | в | б | а | в | а |