МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАЕВОЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ»

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ

«ПАТЕНТЫ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ»

Возраст обучающихся: 14-17 лет.

Составитель:

Тишин Владимир Владимирович,

педагог дополнительного образования

Барнаул

2019

Тема занятия: «Патенты на изобретения».

Цель: систематизировать знания обучающихся по теме «Патенты на изобретения», проанализировать возможности и методы постановки проблемы и способы решения её в рамках создания реферата изобретения.

Задачи:

1. Создание алгоритмов в нахождении научно-обоснованных противоречий.

2. Формирование знаний о правильной постановке проблемы на примере патента №2485442 «Способ измерения высоты деталей».

3. Воспитание уважительного отношения к результатам интеллектуального труда других людей, ученых.

Тип занятия: комбинированный.

Организационная форма занятия: групповая.

Требования к знаниям и умениям: в соответствии с ожидаемыми результатами базового уровня обучения по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Юные изобретатели» обучающийся:

должен иметь представление:

- о методах поиска противоречий и вычленении проблем в аналогах и прототипах для создания формулы изобретения;

- о возможных трудностях при информационном обзоре и поиску прототипов.

Уметь:

- находить обоснование при научном объяснении выбора аналогов.

Знать:

- принципы решения проблем, используемых в рассматриваемом патенте;

- конструкции аналогов и прототипов, принципах работы;

- приоритеты предложенного изобретения.

Мотивация темы занятия и подходы: в развитии экономики нашей страны важная роль отводится поиску новых технологий в машиностроении, через создание и внедрение научных открытий в производство.

Разнообразие измерительных систем, их техническая сложность, присутствие электроники в контроле качества изготовления высокоточных деталей предполагает наличие творческого подхода, включающего в себя:

- аналитическое мышление;

- аккуратность и точность при выполнении технических операций;

- способность моделировать конструкции в рамках проектирования устройств, отвечающих требованиям патентования.

Образование этих качеств и решение проблемных задач порождает осмысленное отношение к ценностям знаний.

На занятии реализуется личностно-ориентированный, деятельностный подходы через партнёрство в общении, умении слушать и слышать, высказывать собственную точку зрения, находить решения.

По уровню познавательной деятельности использован проблемный метод обучения.

Материально-техническое оснащение:

- персональный компьютер;

- мультимедийное оборудование.

Критерии оценки:

- правильность ответов в соответствии с эталонами;

- полнота, логичность и последовательность ответов;

- правильность определений, формулировок и терминов;

- выделение алгоритмов для решения задач по выявлению противоречий.

| № п/п | Этапы и содержание занятия | Деятельность педагога | Деятельность обучающихся |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационный момент занятия: актуализация темы, определение целей и задач занятия. | Приветствие. Мобилизация внимания обучаю-щихся. Проверка готовности обучающихся к занятию, отсутствующие. Тема: патенты на изобретения. Цель: систематизировать знания обучающихся по теме «Патенты на изобретения», проанализировать возможности и методы постановки проблемы и способы решения её в рамках создания реферата изобретения. Задачи: 1. Создание алгоритмов в нахождении научно-обоснованных противоречий. 2. Формирование знаний о правильной постановке проблемы на примере патента №2485442 «Способ измерения высоты деталей». 3. Воспитание уважительного отношения к результатам интеллектуального труда других людей, ученых. | - Взаимное приветствие педагога и обучающихся; - организация внимания. | 3 мин. |
| 2. | Актуализация опорных знаний | Цель: вспомнить и актуализировать имеющиеся знания по устройству пьезоэлектрического дина-мометра, измерительных головок рычажного типа МИГ-1, МИГ-2, штангенинструментов, концевых мер длины. Путь реализации: беседа. Вопросы: - общее устройство измерительных средств; - абсолютные погрешности при измерении; - причины, влияющие на точность измерения; - конструктивные недоработки устройств измери-тельных приборов. Результат: наличие опорных знаний, необходимых для осмысленного восприятия противоречий. | Пытаются самостоятельно сформировать цель занятия. Приобретение и закрепление знаний о принципах работы и устройстве измерительных средств. Формируется умение чётко формулировать ответы, упра-влять своим вниманием. | 15 мин. |
| 3 | Поиск противоречий. Вычленение проблемы и выдвижение возможных закономерностей. | Противоречия: - при высокой степени точности измерения возможные причины глубоких погрешностей вследствие неточной настройки приборов; - наличие большого числа причин роста случайной погрешности измерения (причины корреляции). Проблема: высокий показатель абсолютной погрешности средств измерений из числа аналогов. Цель: выявить суть противоречий и выдвинуть возможные предположения по решению проблемы (В чем наше затруднение? Чего мы не знаем?) Путь реализации: изложение материала педагогом, постановка проблемы. Результат: понимание существования, наличия какого-то несоответствия. | Формируется умение ответ-ственно относиться к своей позиции и сопоставлять её с позицией другого, коррек-тировать свою точку зрения. | 7 мин. |
| 4 | Анализ проблемного задания. | Цель: понять начальные условия (Почему это происходит?). Путь реализации: изложение материала педагогом, постановка проблемы. Версии причин: 1. Неустойчивая удельная деформация пьезокристалла в условиях обратного пьезоэффекта. 2. Большая погрешность (3 мкм) измерительной головки. 3. Искажение зрения при чтении значения с измерительного прибора. 4. Нарушение значения размера у концевой меры длины. 5. Некачественная подготовка разметочной плиты (нарушение плоскостности), рейсмаса (сбита шкала нониуса). | Формируется способность к пониманию существования, наличия какого-то несоот-ветствия. | 4 мин. |
| 5 | Сужение поля поиска. | Устройство и принцип работы средств измерения (аналогов). Известен ультразвуковой толщиномер, содер-жащий последовательно соединенные генератор зондирующих импульсов, пьезоэлектрический преобразователь, усилитель, нормализатор, временной селектор, измеритель временных интервалов (патент РФ № 2163232). Толщиномер снабжен устройством управления и вычисления, генератором опорной частоты, схемой задержки, цифроаналоговым преобразователем и индикатором. Первый вход нормализатора подключен к выходу усилителя, второй вход - к выходу цифроаналогового преобразователя, а выход - к первому входу временного селектора, второй вход которого соединен с выходом схемы задержки, а выход соединен с первым входом измерителя временных интервалов. Выход измерителя временных интервалов подключен к входу устройства управления и вычисления. Выход генератора опорной частоты соединен со вторым входом измерителя временных интервалов и с первым входом схемы задержки. Первый выход устройства управления и вычисления соединен с входом генератора зондирующих импульсов и с третьим входом измерителя временных интервалов, второй выход - со вторым входом схемы задержки, третий выход - с входом цифроналогового преобразователя, четвертый выход - с входом индикатора. К недостаткам известного толщиномера можно отнести сложность конструкции. Известен ультразвуковой эхо-импульсный толщиномер (патент РФ № 2034236, G01B 17/02), содержащий последовательно соединенные синхронизатор, генератор зондирующих импульсов, пьезоэлектрический преобразователь, усилитель, временной селектор полезных сигналов, нормализатор амплитуд и измеритель временных интервалов, а второй вход временного селектора связан с выходом синхронизатора, при этом толщиномер снабжен временным селектором начального полезного импульса и подключенным к нему измерителем амплитуды, первый вход временного селектора начального полезного импульса соединен с выходом синхронизатора, а второй вход - с выходом усилителя или с выходом временного селектора полезных сигналов. В известном толщиномере используются раздельно-совмещенные преобра-зователи для измерения эхометодом малых толщин изделий. К недостаткам известного устройства можно отнести зависимость показаний от качества акустического контакта, сложность конструкции устройства. Измеряемый временной интервал зависит от амплитуды донного сигнала. Амплитуда донного сигнала изменяется в зависимости от толщины измеряемого изделия вследствие расхождения и затухания упругих волн, поэтому коэффициент усиления усилителя изменяют таким образом, чтобы скомпенсировать изменение амплитуды. Кроме этого, амплитуда принимаемого сигнала зависит от качества акустического контакта, который обусловлен шероховатостью поверхности измеряемого изделия, иммерсионным слоем и усилием прижима датчика к поверхности. К тому же при работе на шероховатой поверхности сигнал от поверхности может превысить уровень фиксации и сбить показания прибора. Известно устройство для измерения высоты (толщины) деталей штангенрейсмас, состоящее из основания, устанавливаемого на ровную поверхность с закрепленной на нем штангой-линейкой со шкалой деления и рамкой с нониусом, имеющей возможность перемещаться по поверхности штанги по вертикали (учебник профессионального образования авторов С. А. Зайцева, Д. Д. Грибанова «Контрольно-измерительные приборы и инструменты», Москва, Академия, 2002 год) - прототип. На державке закреплен рабочий орган (зонд) контактирующий с измеряемой деталью. В качестве нониусной шкалы в некоторых типах штангенрейсмасов предусматривается установка индикатора часового типа с ценой деления 0,05 и 0,01 мм. К недостаткам известного устройства можно отнести низкую точность измерений. | Выявление сути противо-речия. Коллективное и индивидуаль-ное обсуждение. Сужение поля поиска решения, определение рабочей гипо-тезы. Формируется умение делать эскизный проект решения проблемы, анализировать перспективность гипотез, определять недостатки и достоинства предложений не смотря на их авторство. | 40 мин. |
| 6. | Доказательство актуаль-ности постулатов при поэлементном рассмот-рении противоречий. | Цель: нахождение конкретных объектов конструкций измерительных приборов, влияющих на появление установленных противоречий. Путь реализации: доказать необходимость и достаточность приведения отдельных алгоритмов, составляющих противоречия. Доказательство: в результате конкретных проверочных операций отдельных элементов и наличие отклонений, видим точную взаимозависимость противоречий и проблем, которые решаются в условиях изобретения. | Формируется умение форму-лировать и выстраивать логику доказательства, кон-струировать цепочку причин-но-следственных связей. Проявляется готовность к пересмотру своих суждений в свете убедительных аргу-ментов. | 4 мин. |
| 7. | Анализ и оценка качества работы обучающихся на занятии. | Цель: осуществить рефлексию, сделать выводы. Путь реализации: выходное тестирование (обратить внимание обучающихся на тест, выданный в начале занятия), самостоятельное формулирование обучающихся выводов по теме занятия. Результат: убеждённость в правильности сформулированных выводов. | Формируется способность к объяснению, оценке собственных действий, убеж-дённости. Рефлексия. | 16 мин. |
| 8. | Домашнее задание. | Патент РФ №2485442 С.А.Зайцева, Д.Д. Грибанова «Контрольно-измерительные приборы и инструменты», Москва, Академия, 2002 г. |  | 1 мин. |