Разработка беспилотного летательного аппарата с возможностью съемки 360 видео

Введение

В прошлом году я участвовал во всероссийском АР ВР фестивале, задачей которого было создание виртуального тура по Великому Новгороду. Нашей командой был создан виртуальный тур, позволяющий человеку побывать в музеях, увидеть достопримечательности, а также выбрать отель. Спустя некоторое время после хакатона ко мне пришла интересная идея - добавить в приложение возможность увидеть город с высоты птичьего полета. Самым простым вариантом решения данной задачи является создание беспилотного летающего аппарат с 360-камерой на борту.

Проанализировав рынок беспилотников, я выяснил, что на данный момент нет серийно выпускающихся беспилотников, которые имеют панорамную камеру. Но существуют решения, созданные энтузиастами, хотя чаще всего эти аппараты представляют собой мультироторные аппараты с жестко установленной камерой. Такие аппараты не позволяют получить качественный контент, а, следовательно, решают проблему частично. Для создания качественного материала возможностей таких аппаратов не хватает.

В настоящее время интенсивно развиваются технологии виртуальной реальности и их приложения. Большие возможности открывает использование таких технологий в культуре и искусстве, так как они обеспечивают эффект присутствия зрителя в центре культурных событий. Одним из перспективных и активно развиваемых в настоящее время подходов к созданию контента для систем виртуальной реальности является технология видео 360°. Главная особенность VR-видео: вместо того, чтобы повиноваться воле оператора и режиссёра монтажа, зритель самостоятельно осматривается и выбирает для себя наиболее интересный ракурс, вылавливает особо интересные детали и просто получает удовольствие от медиа в новом формате. А ещё хорошие панорамные видео отличаются тем, что их хочется пересматривать (и в этом однозначно есть смысл) не раз и даже не два, ведь сразу все детали охватить не сможешь при всём желании.

Цель

Создание беспилотного летательного аппарата с панорамной камерой.

Задачи

- Изучить способы получения 360 видео.

- Создать прототип 360 камеры.

- Разработать БПЛА.

План работы

- Исследовать технологию получения 360 видео:

  - Что такое 360 видео?

  - С помощью каких технических средств возможно получить Панорамное фото и видео.

  - Какие гаджеты позволяют погрузиться в VR.

- Создать рабочий прототип 360 камеры для дальнейшей установки на БПЛА.

  - Выбрать электронные компоненты для панорамной камеры.

  - Сделать тестовую сьемку.

  - Изучить программы, позволяющие сшивать и монтировать 360 видео.

  - Сшить фото/видео панораму.

- Разработать беспилотный летающий аппарат.

  - Изучить какие виды БПЛА существуют, и выбрать оптимальный вариант для решения поставленной проблемы.

  - Выбрать конфигурацию мультироторного аппарата.

  - Определить форм-фактор квадрокоптера.

  - Подобрать электронные компоненты, элементы питания, двигательную систему для квадрокоптера.

  - Изучить настройки и функции Полетного контроллера для дальнейшего программирования под определенные задачи.

- Создание точной 3д модели БПЛА, а также визуализация механических узлов.

  - Распечатка корпуса беспилотного аппарата на 3д принтере.

  - Сборка и настройка беспилотника.

  - Тестирование системы.

  - Съемка видео 360.

  - Монтаж короткого видеоролика.

- Демонстрация контента в гарнитуре виртуальной реальности.

  - Создание воздушный виртуальный тур.

  - Анализ итогов.

Описание работы

Разработку БПЛА я начал с анализа решений, созданных энтузиастами: практически все беспилотные летательные аппараты имели на борту только одну видео камеру. И видео с таких дронов было трудно смотреть, так как камеру очень сильно трясло, а также чаще всего половину панорамного видео занимал сам беспилотник. Тряска в 360 видео не приемлема, так как не привыкшие люди будут ощущать дискомфорт (тошноту, головную боль). Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, нужно сделать так, чтобы в ракурс камер не попадали части беспилотника, и создать хорошую вибропоглощающую развязку для обоих камер.

Для того, чтобы создать панорамное видео, надо понять, из чего оно состоит. Собственно, определение можно вывести из названия: это видеоролик, обзор которого не ограничен матрицей и линзами объектива, а составляет все 360 градусов, причём не только по горизонтали, но и по вертикали. Для получение такого видеоролика нам понадобится панорамная камера. Чаще всего 360 камера состоит из 2 и более камер. Я определился с количеством камер - их будет две. При таком варианте камеры можно разнести так по корпусу, чтобы при сшивке детали дрона не попадали в ракурс камеры (смотрите рис.1).

Рис 1. Схема расположения объективов.

Также в 360 камерах с двумя объективами используются широкоугольные линзы типа «рыбий глаз» с разрешением более 180 градусов на каждую линзу. Для создания 360 камеры я использую два одноплатных компьютера Raspberry PI 3, две камеры с разрешением 1920x1080 и интерфейсом CSI.

Принцип работы прототипа: компьютеры объединены в локальную сеть, под каждый компьютер написаны программы на языках Python и С++, которая запускается при подключении к БПЛА блока питания. При нажатии на переключатель р/у пульта запускается запись или фотосьемка. Весь материал записывается на флэш-накопитель типа SD-карта: формат видео H264, формат фото: JPG. Для сшивки фото используется бесплатное программное обеспечение Hugin, для видео Adobe Premier Pro 15.

После успешной сшивки фото и видео я перешел к разработке самого летательного аппарата.

На данный момент на рынке существует множество доступной электроники для создания своего БПЛА. Я выбрал самую популярную конфигурацию БПЛА – тип Квадрокоптер.

Самым главным элементом в беспилотнике является Полетный контроллер. Он отвечает за стабилизацию дрона в воздухе, а также за все его функции. Я выбрал Pixhawk 2.4.8, так как он является надежным, не дорогим, а главное - «из коробки» имеет множество встроенных функций, таких как: полет по точкам GPS; удержание позиции по GPS и по встроенному магнетометру и многие другие.

Двигательная установка квадрокоптера состоит из 4-х бесколлекторных двигателей MR2205 и 20-амперных электронных регуляторов оборотов. Суммарная подъёмная тяга такой системы около 2 кг. Этого достаточно, чтобы без труда поднять аппарат в воздух.

Корпус квадрокоптера я разрабатывал в программе «Autodesk Inventor professional 2019». Далее детали корпуса были распечатаны на 3Д принтере с использованием пластика PLA. Лучи квадрокоптера выполнены из углеволокна, созданы с помощью фрезерного станка с ЧПУ.

Сферы использования:

- Дистанционная диагностика трудно доступных мест (на крупных заводах)

- Спасательным службам (360 камере не нужен определенный ракурс, а значит, она видит больше).

- VR разработчикам для создания абсолютно нового контента (разработчик получит абсолютно новый опыт в создании панорамных видео).

- Дрон способен исследовать трудно доступные места (человек получит возможность безопасно как-бы находиться в исследуемом месте.)

Заключение

На данный момент на рынке БПЛА нет устройств, позволяющих снимать 360 видео. Поэтому актуальной является необходимость в создании беспилотного летательного аппарата с панорамной камерой, который позволял бы снимать 360 фото/видео высокого разрешения. В процессе работы над данной проблемой я исследовал существующие виды дронов с камерами для съемки, изучил виды оборудования для создания квадрокоптера, продумал и разработал модель квадрокоптера в программе 3D моделирования. В результате мною был создан дрон конфигурации Квадрокоптер, позволяющий снимать 360 видео высокого качества, что дает возможность разработчикам, режиссёрам открыть новые границы в создании VR контента. Я решил поставленные задачи и достиг цели.

Пример программы

Управление светодиодной лентой

import time

from rpi_ws281x import Adafruit_NeoPixel

from rpi_ws281x import Color

LED_COUNT      = 10      # Количество светодиодов в ленте

LED_PIN        = 18      # GPIO пин, к которому вы подсоединяете светодиодную ленту

LED_FREQ_HZ    = 800000  # LED signal frequency in hertz (usually 800khz)

LED_DMA        = 10      # DMA channel to use for generating signal (try 10)

LED_BRIGHTNESS = 255     # Set to 0 for darkest and 255 for brightest

LED_INVERT     = False   # True to invert the signal (when using NPN transistor level shift)

LED_CHANNEL    = 0       # Set to '1' for GPIOs 13, 19, 41, 45 or 53

strip = Adafruit_NeoPixel(LED_COUNT, LED_PIN, LED_FREQ_HZ, LED_DMA, LED_INVERT)

strip.begin()

def colorWipe(strip, color, wait_ms=50):

"""Wipe color across display a pixel at a time."""

for i in range(strip.numPixels()):

strip.setPixelColor(i, color)

strip.show()

time.sleep(wait_ms/1000.0)

print('Color wipe animations.')

colorWipe(strip, Color(255, 0, 0), wait_ms=100)  # Red wipe

colorWipe(strip, Color(0, 255, 0), wait_ms=100)  # Blue wipe

colorWipe(strip, Color(0, 0, 255), wait_ms=100)  # Green wipe

colorWipe(strip, Color(0, 0, 0), wait_ms=100)  # Green wipe

// Подключение библиотек для работы с rosseral

#include <ros.h>

Программа автономного полета

// Подключение заголовочных файлов сообщений пакета Clever и MAVROS

#include <clever/Navigate.h>

#include <mavros_msgs/SetMode.h>

using namespace clever;

using namespace mavros_msgs;

ros::NodeHandle nh;

// Объявление сервисов

ros::ServiceClient<Navigate::Request, Navigate::Response> navigate("/navigate");

ros::ServiceClient<SetMode::Request, SetMode::Response> setMode("/mavros/set_mode");

void setup()

{

// Инициализация rosserial

nh.initNode();

// Инициализация сервисов

nh.serviceClient(navigate);

nh.serviceClient(setMode);

// Ожидание подключение к Raspberry Pi

while(!nh.connected()) nh.spinOnce();

nh.loginfo("Startup complete");

// Пользовательская настройка

// <...>

// Тестовая программа

Navigate::Request nav_req;

Navigate::Response nav_res;

SetMode::Request sm_req;

SetMode::Response sm_res;

// Взлет на 2 метра:

nh.loginfo("Take off");

nav_req.auto_arm = false;

nav_req.x = 0;

nav_req.y = 0;

nav_req.z = 2;

nav_req.frame_id = "body";

nav_req.speed = 0.5;

navigate.call(nav_req, nav_res);

// Ждем 5 секунд

for(int i=0; i<5; i++) {

delay(1000);

nh.spinOnce();

}

nav_req.auto_arm = false;

// Пролет вперед на 3 метра:

nh.loginfo("Fly forward");

nav_req.auto_arm = true;

nav_req.x = 3;

nav_req.y = 0;

nav_req.z = 0;

nav_req.frame_id = "body";

nav_req.speed = 0.8;

navigate.call(nav_req, nav_res);

// Ждем 5 секунд

for(int i=0; i<5; i++) {

delay(1000);

nh.spinOnce();

}

// Полет в точку 1:0:2 по маркерному полю

nh.loginfo("Fly on point");

nav_req.auto_arm = false;

nav_req.x = 1;

nav_req.y = 0;

nav_req.z = 2;

nav_req.frame_id = "aruco_map";

nav_req.speed = 0.8;

navigate.call(nav_req, nav_res);

// Ждем 5 секунд

for(int i=0; i<5; i++) {

delay(1000);

nh.spinOnce();

}

// Посадка

nh.loginfo("Land");

sm_req.custom_mode = "AUTO.LAND";

setMode.call(sm_req, sm_res);

}

void loop()

{

}

Дорожная карта

|  | Задачи | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка 360 камеры | с 10 по 20 декабря 2018 г. |
| 2 | Написание программы для камеры. | с 21 по 25 декабря 2018г. |
| 3 | Создание 3д модели беспилотника. | с 1 по 10 января 2019 г. |
| 4 | Печать деталей и сборка. | с 15 по 20 января 2019 г. |
| 5 | Настройка БПЛА. | с 25 по 30 января 2019 г. |
| 6 | Тестирование БПЛА. | с 1 по 10 февраля 2019 г. |

Расчёт стоимости опытного образца

- Полетный контроллер Pixhawk– 4890 руб.

- 4x ESC 20A регуляторы оборотов – 2800 руб.

- 4x MR2205 моторы – 3250 руб.

- Li-ion батарея – 2500 руб.

- 2x Raspberry pi model 3 компьютер – 8000 руб.

- RGB подсветка – 800 руб.

- Радиоаппаратура и приемник – 5000 руб.

- Модуль камеры со шлейфом – 4000 руб.

- Объектив 195 градусов -1000 руб.

- Соединительные провода и мелкая периферия – 500 руб.

- Корпус – 800 руб.

- Карбоновые лучи – 800 руб.

- Arduino Nano – 600 руб.

- пропеллеры – 1000 руб.

Итого: 30 947 руб.

Литература

- Заводим Raspberry Pi 3. Мэтт Ричардсон, Шон Уоллес

- Яценков В.С. «Твой первый квадрокоптер: теория и практика»

- Изучаем ардуино. Джереми Блюм

- Arduino и Raspberry Pi в проектах Internet of Things. Виктор Петин.

- A Gentle Introduction to ROS Jason M. O'Kane.

- http://www.ros.org/

- https://clever.copterexpress.com/ru/index.html

- http://wiki.amperka.ru/

- http://wiki.ros.org/ru/ROS/Tutorials.

- https://autocad-lessons.ru/samouchitel-inventor/

- https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products

- https://habr.com/ru/company/mailru/blog/316024/

- https://docplayer.ru/56512949-Drony-rukovodstvo-dlya-nachinayushchih.html

- http://megapilot.ru/index.php/typography/97-kontseptsiya-vibrorazvyazki

Приложение

Корпус БПЛА изготовлен на 3D принтере из PLA пластика

Рама квадрокоптера с полетным контроллером

Отсек для аккумулятора