УТВЕРЖДЕНО

приказом МБУДО «Созвездие»

от 15.01.2018 г. №14

Инструкция № 62

«Техника безопасности при проведении

учебно-тренировочного вождения картинга»

1. Общие положения

1.1. К занятиям на картингах допускаются учащиеся, годные по состоянию здоровья (наличие справки из лечебного учреждения о состоянии здоровья), изучившие правила техники безопасности при   обучении вождению карта, а также прошедшие инструктаж на рабочем месте по технике безопасности.

2. Требования охраны труда перед началом вождения

2.1. Перед каждым выездом на тренировку  обязательно проверяется техническое состояние картинга и экипировка водителя.

2.2. К тренировкам не допускаются картинги:

- Неисправно рулевое управление;

- Неисправна тормозная система;

- Неисправны шины и ненадежно закреплены колеса;

- Негерметичные детали системы питания и смазки;

- Неисправна электропроводка, искрения в разъёмах и соединениях;

- Ненадежно закреплено сидение;

- Неисправен привод дросельной заслонки карбюратора.

2.3. Требования к экипировке на тренировке:

- Обязательно наличие мотошлема с исправным застегивающим   устройством. Мотошлем во время движения должен быть застегнут. Зимой обязательно должен быть подшлемник.

- Одежда на тренировках должна закрывать все части тела, не сковывать движения, соответствовать погодным условиям и быть по размеру учащегося. Шарф должен быть хорошо заправлен в куртку; ремни, пояски, карманы должны быть застегнутыми.

- Обувь должна быть высокой (закрывающая лодыжки), лёгкой, с нескользкой подошвой, без каблуков и со скошенной пяткой. Шнурки и ремешки не должны болтаться.

- Перчатки должны соответствовать погоде, желательно кожаные.

2.4. Трасса для тренировок:

- Перед началом тренировки обязательно пройти по трассе и убрать все лишние и опасные предметы.

- Рядом с трассой (в зоне ожидания) должен находиться исправный огнетушитель.

- На трассе и вблизи нее не должны находиться люди.

2.5. Перед началом вождения карта:

### - Запрещается вынос картов из помещения без разрешения педагога.

### - Заправка картинга топливом осуществляется вне помещения с разрешения педагога.

### - Запуск двигателя производится по команде и с разрешения педагога.

### 3. Требования по охране труда во время заездов

1. Во время движения карта по трассе – запрещается на нее выходить.

2. Запрещается стоять в непосредственной близости от трассы.

3. Находиться только в зоне ожидания. В зоне ожидания поддерживать      дисциплину и порядок. Спортсмен, получивший три дисциплинарных замечания, отстраняется от занятий.

4. Подойти и сесть в карт можно только после команды педагога.

5. Начинать движение только после команды педагога.

6. Перед началом движения убедитесь, что на трассе нет людей и посторонних предметов.

7. Если двигатель заглох – поднимите руку и остановитесь, покидать картинг можно только убедившись в безопасности своих действий.

8. Если на трассе неожиданно появится посторонний человек или предмет остановитесь, и подождите, пока трасса не станет свободной.

9. Останавливаться по первому требованию педагога (красный флаг).

10. Перед остановкой обязательно поднимай руку.

11. Запрещается отпускать руль обеими руками до полной остановки карта (разрешается отрывать от руля одну руку, только для подачи сигнала об остановке и переключения передач).

12. Покидать карт только после его полной остановки.

13. Устранять неисправности картинга разрешается только в зоне парковки.

Поднятая рука информирует позади едущих гонщиков о твоей остановке или снижении скорости. Даже если ты на трассе один, привыкай – это обязательное правило! Самое главное – поднял руку, убедился, что позади едущие гонщики тебя поняли, и СРАЗУ ЖЕ ОПУСТИ РУКУ НАЗАД, НА РУЛЬ. Рулить одной рукой очень опасно, также как и снимать руки с рулевого колеса или перебирать его руками  во время движения.

4. Требования по охране труда в аварийных и чрезвычайных ситуациях

4.1. 	Участник заездов обязан:

- во всех случаях обнаружения ситуации, которая угрожает жизни или здоровью немедленно сообщить об аварийной ситуации педагогу;

- при любых случаях сбоя в работе технического оборудования или при обнаружении неисправности оборудования, инвентаря, специального снаряжения немедленно  вызвать руководителя;

- в случае появления признаков ухудшения здоровья (рези в глазах, появления боли в пальцах или кистях рук, усилении сердцебиения, немедленно педагогу;

- при возгорании принять меры к тушению пожара при помощи огнетушителя и иных средств пожаротушения, вызвать противопожарную службу и сообщить о происшествии педагогу.

5. Требование по охране труда после завершения тренировки:

1. Навести порядок на своём картинге, протереть его и проверить на наличие неисправностей.

2. Закатить картинг и поставить на отведенное ему место.

3. Занести в класс весь инвентарь, который использовался на тренировке.

Инструкцию разработал:

Педагог дополнительного образования			А.Н. Дубей