Государственное профессиональное автономное образовательное учреждение  Новосибирской области

«Новосибирский колледж  лёгкой промышленности и сервиса»

ЗАДАНИЯ ДЛЯ

ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕННОСТИ ПО ТЕМЕ

«Обработка узлов мужских брюк»

Учебно-методическое пособие для студентов профессии

«Оператор швейного оборудования»

Разработчик: Курилова Л.С.

Новосибирск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

| ПОЯСНИТЕЛЬАЯ ЗАПИСКА…………………………………………….... 1 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕННОСТИ ПО ТЕМЕ «ОБРАБОТКА УЗЛОВ МУЖСКИХ БРЮК»........................................................................................ 1.1 Блок заданий по теме «Модели брюк. Детали кроя»........................... 1.2 Блок тестовых заданий по теме «Подготовка деталей брюк к пошиву» 1.3 Блок тестовых заданий по теме «Обработка подкладки и соединение её с передними частями брюк»................................................................... 1.4 Блок тестовых заданий по теме «Обработка застёжки брюк».............. 1.5 Блок тестовых заданий по теме «Соединение боковых и шаговых срезов брюк»............................................................................................... 1.6 Блок тестовых заданий по теме «Обработка верха и низа брюк»......... 2 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ …………………….... ИСТОЧНИКИ………………………………………………………………. | 3 4 4 6 7 8 9 11 11 |
| --- | --- |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В настоящем пособии представлены контрольно-измерительные материалы для текущего и итогового контроля качества обученности по теме «Обработка узлов мужских брюк» по МДК  «Ведение технологического процесса обработки деталей средней сложности вручную и на швейном оборудовании, на автоматическом или полуавтоматическом оборудовании для производства изделий и одежды из текстильных материалов» для студентов профессии   «Оператор оборудования швейного производства (по видам)».

Задания направлены на контроль знаний:

-виды брюк, описание модели брюк;

- требования к деталям кроя брюк;

-последовательность обработки узлов брюк, технические условия.

Настоящее пособие даёт возможность обучающимся осуществление само- и взаимоконтроля качества обученности  при освоении любой из тем программы, что способствует успешному формированию не только профессиональных, но и общих компетенций.

1 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕННОСТИ ПО ТЕМЕ «ОБРАБОТКА УЗЛОВ БРЮК»

1.1 Блок заданий по теме «Модели брюк.  Детали кроя»

Выполните описание модели брюк (вариант по вашему выбору).

Зарисуйте детали кроя, укажите срезы и направление нити основы на каждой детали.

Вариант 1                 Вариант 2                           Вариант 3

1.2 Блок тестовых заданий по теме «Подготовка деталей брюк к пошиву»

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

1 Правильная формулировка операции:

А.Притачать надставку к задней половинке брюк.

Б. Стачать надставку и заднюю половинку брюк.

В.Настрочить надставку на заднюю половинку брюк

2 Надставка и задняя половинка брюк соединяются:

А.Стачным швом в разутюжку.

Б. Стачным швом в заутюжку.

В.Настрочным швом.

4 Припуски вытачек брюк отгибают и заутюживают

А. В сторону бокового среза.

Б. В сторону переднего среза.

4 Участок бокового среза от низа до линии колена

А.Оттягивают у передних половинок брюк и сутюживают у задних

половинок брюк.

Б.Оттягивают у передних половинок брюк и задних половинок брюк.

В.Сутюживают у передних половинок брюк и задних половинок брюк.

Г.Сутюживают у передних половинок брюк и оттягивают у задних

половинок брюк.

5 Для получения плавной вогнутой линии под коленом

А. Передние половинки брюк  оттягивают вдоль сгиба половинки  на

участке ниже  линии колена.

Б. Передние половинки брюк  сутюживают вдоль сгиба половинки  на

участке ниже  линии колена.

6 Декатирование это:

А. Удаление сгибов и заминов на ткани или деталях изделия утюгом.

Б. Обработка материала паром и просушивание для предотвращения

последующей  усадки.

В.Уменьшение толщины шва, сгиба складок или края детали посредством

утюга или пресса.

ВЕРНО ЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ:

7 Вытачки стачивают от вершины вытачки к верхнему срезу.

ЗАПИШИТЕ:

8 Вид шва, который применяется для соединения клапана с

подклапаном.

ВСТАВЬТЕ В ВЫРАЖЕНИЯ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА:

9 Вытачки на задних частях брюк выполняют разрезными, если на них

обрабатываются _________

10 Мелкие хлястики вкладывают в шов вытачек, располагая их на расстоянии  ____-____см от верхнего среза брюк.

Эталоны ответов к блоку тестовых заданий по теме «Подготовка деталей брюк к пошиву»

| № задания | Правильный ответ | Число существенных операций |
| --- | --- | --- |
| 1 | А | Р=1 |
| 2 | А | Р=1 |
| 3 | А | Р=1 |
| 4 | А | Р=1 |
| 5 | Б | Р=1 |
| 6 | Б | Р=1 |
| 7 | Нет | Р=1 |
| 8 | Краевой обтачной в кант | Р=3 |
| 9 | Два задних прорезных кармана | Р=2 |
| 10 | 2 - 2,5 | Р=2 |
|  |  | Р=14 |

1.3 Блок тестовых заданий по теме «Обработка подкладки и соединение её с передними частями брюк»

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ, ОБОЗНАЧИВ ЕГО СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ БУКВОЙ

1  Подкладку выкраивают по форме передней половинки так, чтобы она

А. Была одинаковой длины с основными деталями брюк.

Б. Не доходила до низа брюк на 10—13 см.

2 Подкладку выкраивают по форме передней половинки так, чтобы она

была:

А. Одинаковой ширины с передней половинкой брюк.

Б. Шире передней половинки  брюк на 0,5-1 см.

В. Уже передней половинки брюк на 0,5-1 см.

3 Подкладочную ткань перед раскроем:

А. Декатируют.

Б. Дублируют.

4 Подкладку скрепляют с деталью из основной ткани

А. Предварительно перед дальнейшей обработкой.

Б. Во время обметывания срезов.

В. Во время стачивания срезов.

ВЕРНО ЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ:

(Форма ответа «Да» или «Нет»)

5 В зависимости от конструкции брюк в верхней части шагового среза

частей подкладки закладывают складку

ВСТАВЬТЕ В ВЫРАЖЕНИЯ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА:

6 По среднему переднему срезу левой части брюк подкладку подрезают на

участке от верхнего среза до метки, определяющей конец застёжки, на

_______см.

ЗАПИШИТЕ:

Способы обработки нижнего среза подкладки брюк.

Эталоны ответов к блоку тестовых заданий по теме «Обработка подкладки и соединение её с передними частями брюк»

| № задания | Правильный ответ | Число существенных операций |
| --- | --- | --- |
| 1 | Б | Р=1 |
| 2 | В | Р=1 |
| 3 | А | Р=1 |
| 4 | Б | Р=1 |
| 5 | Да | Р=1 |
| 6 | 1,5 | Р=1 |
| 7 | Обметывают, высекают, обрабатывают швом вподгибку с открытым или с закрытым срезом. | Р=4 |
| Общее число существенных операций по тестовому заданию |  | Р=10 |

1.4 Блок тестовых заданий по теме «Обработка застёжки брюк»

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ, ОБОЗНАЧИВ ЕГО СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ БУКВОЙ:

1 Гульфик – деталь для обработки  застёжки

А. Правой передней части половинки женских брюк.

Б. Левой передней половинки женских брюк.

2 Нить основы на гульфике и откоске проходит:

А. По длине деталей.

Б. Параллельно верхнему срезу.

В. Под углом 45° к верхнему срезу.

3 Конец застёжки закрепляется:

А. Тройной обратной строчкой при настрачивании гульфика.

Б. Поперечной закрепкой на специальной машине-полуавтомате.

В. клеевой паутинкой.

ВСТАВЬТЕ В ВЫРАЖЕНИЯ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА ИЛИ ЗНАЧЕНИЯ:

4 Застёжку-молнию настрачивают на откосок так, чтобы верхнее ограничительное звено располагалось ниже верхнего среза откоска на ____см.

5 Ширина шва обтачивания передней половинки брюк гульфиком - ___см.

6 При настрачивании застёжки-молнии на гульфик, шов  притачивания откоска в нижнем конце застёжки перекрывают на ____мм, у верхнего среза брюк на ___мм.

7 Ширина настрачивания застёжки-молнии на гульфик - _____см от края тесьмы.

ВЕРНО ЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ:

(Форма ответа «Да» или «Нет»)

8 Настрачивание гульфика на переднюю половинку брюк выполняют при

расстёгнутой застёжке – молнии.

Эталоны ответов к блоку тестовых заданий по теме «Обработка застёжки брюк»

| № задания | Правильный ответ | Число существенных операций |
| --- | --- | --- |
| 1 | А | Р=1 |
| 2 | А | Р=1 |
| 3 | Б | Р=1 |
| 4 | 1 | Р=1 |
| 5 | 0,8 | Р=1 |
| 6 | 2 – 3; 5 | Р=3 |
| 7 | 0,1 | Р=1 |
| 8 | Да | Р=1 |
| Общее число существенных операций по тестовому заданию |  | Р=10 |

1.5 Блок тестовых заданий по теме: «Соединение боковых,  шаговых и средних срезов брюк»

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

1 Боковые срезы брюк стачивают со стороны:

А. Передних частей.

Б. Задних частей.

2 Припуски на шов по шаговым срезам брюк:

А. Одинаковой ширины по всей длине.

Б. Больше на 2 см на верхнем участке.

В. Больше на 2 см на нижнем участке.

3 Задние и передние половинки брюк стачивают без посадки  или с

небольшой посадкой

А. Задней половинки брюк в области бёдер.

Б. Задней половинки брюк в области колен.

В. Передней половинки брюк в области бёдер.

Г. Передней половинки брюк в области колен.

ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА ИЛИ ЗНАЧЕНИЯ:

4 Перед соединением шаговых срезов проверяют симметричность левой и

правой половин,  ______.

5 Ширина шва стачивания боковых срезов _____см.

6 В брюках с настрочными боковыми швами при сметывании срезы задних

половинок выпускают за срезы передних половинок на _____ см.

7 Готовую лею прикрепляют с изнаночной стороны брюк – в конец застёжки,

по ______ и _____ швам

ЗАРИСУЙТЕ:

8 Схему ВТО брюк после стачивания боковых и шаговых срезов.

ЗАПИШИТЕ:

9 Полное названия шва, который применяется для соединения боковых и

шаговых срезов брюк.

Эталоны ответов к блоку тестовых заданий по теме «Соединение боковых, шаговых и средних срезов брюк»

| № задания | Правильный ответ | Число существенных операций |
| --- | --- | --- |
| 1 | А | Р=1 |
| 2 | Б | Р=1 |
| 3 | А | Р=1 |
| 4 | Их ширину у линии колена и среза низа | Р=3 |
| 5 | 1 | Р=1 |
| 6 | 0,2 | Р=1 |
| 7 | Средним, шаговым | Р=1 |
| 8 |  | Р=2 |
| 8 | Соединительный стачной в разутюжку | Р=3 |
| Общее число существенных операций по тестовому заданию |  | Р=14 |

1.6 Блок тестовых заданий по теме «Обработка верха и низа брюк»

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

1 Дублирование детали пояса клеевой прокладкой выполняют:

А. По всей поверхности детали пояса.

Б. До линии сгиба, определяющей ширину пояса.

В. Возможны оба варианта обработки.

2 Верхние срезы шлёвок настрачивают на пояс:

А. Накладным швом с открытыми срезами.

Б. Накладным швом с одним закрытым срезом.

В. Настрочным швом с двумя открытыми срезами.

Г. Настрочным швом с одним закрытым срезом.

3 Брючную тесьму настрачивают к припуску подгиба низа так, чтобы она

А. Располагалась на одном уровне с линией подгиба низа брюк.

Б. Выступала из-под подогнутого края брюк на 0,1–0,2 см.

В. Не доходила до подогнутого края брюк на 0,1–0,2 см.

ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ:

4 Ширина шва обтачивания концов пояса _____-_____см.

5 Внутренний (обметанный) срез пояса притачивают к шву притачивания

пояса, прокладывая   машинную строчку по _______, отступая от шва

притачивания на _____ см.

6 В брюках из тонких материалов внутренний срез пояса подогибают на ___

см так, чтобы подогнутый край перекрывал шов притачивания пояса  на

____ см.

| 7 | Левый конец пояса выводят на ____- ____см относительно края застежки. |  |
| --- | --- | --- |

8 Ширина подгиба низа брюк должна быть не менее ___см.

9 Концы брючной тесьмы для обработки низа брюк  накладывают друг на

друга на участке длиной _____см

ВЕРНО ЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ:

10 Брючную тесьму накладывают утолщённым краем к линии подгиба низа

брюк.

ЗАПИШИТЕ:

11 Правила расположение пяти шлёвок на поясе.

Эталоны ответов к блоку тестовых заданий по теме «Обработка верха и низа брюк»

| № задания | Правильный ответ | Число существенных операций |
| --- | --- | --- |
| 1 | А | Р=1 |
| 2 | Б | Р=1 |
| 3 | Б | Р=1 |
| 4 | 0,5 – 0,7 | Р=2 |
| 5 | Поясу; 0,1- 0,2 | Р=3 |
| 6 | 0,5; 0,1-0,2 | Р=3 |
| 7 | 3 – 4 | Р=2 |
| 8 | 4 | Р=1 |
| 9 | 1,5 | Р=1 |
| 10 | Да | Р=1 |
| 11 | Одна шлёвка располагается в среднем шве задних частей брюк, две посередине передних частей брюк, две на задних частях брбк на расстоянии 6-7см от среднего среза. | Р=4 |
| Общее число существенных операций по тестовому заданию |  | Р=20 |

2 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

Оценка в баллах (5, 4, 3, 2) и ее аналог вербальная «Отлично», «Хорошо». «Удовлетворительно», «Неудовлетворительно») определяется по

коэффициенту усвоения Кα, который рассчитывается по формуле:

Кα=А/Р; где

А- число правильно выполненных существенных операций,

Р - общее число существенных операций.

Оценка «отлично» ставится, если Кα= 0,91-1.

Оценка хорошо ставится, если Кα= 0,89-0,8

Оценка «удовлетворительно» ставится, если  Кα=0,79-0,7

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если Кα ниже 0,7.

ИСТОЧНИКИ

Учебники и учебные пособия.

1 Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства: Учебник для нач. проф. образования. - М.:  Издательский   центр «Академия», 2003. – 384с.

2  Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий. – М.:  Издательский   центр «Академия», 2009. – 240с.