Сканирование. Понятие TWAIN-драйвера. 
Программа ABBYY Fine Reader
Сканер - устройство ввода, которое, анализируя какой-либо объект (обычно изображение, текст), создает его цифровое изображение. Процесс получения этой копии называется сканированием.

Связь сканера с операционной системой

Для подключения сканера к компьютеру используют разные мето​ды. Существуют сканеры со специальной платой расширения, так называемым контроллером. Плату устанавливают в одно из гнезд расширений материнской платы компьютера, а сканер подклю​чают к разъему платы.

Некоторые сканеры подключают к свободному параллельному порту (порту принтера). В таком случае передача данных проис​ходит медленнее, зато никаких дополнительных устройств для подключения сканера не требуется.

Наиболее производительные сканеры используют интерфейс SCSI, разработанный специально для подключения к компьютеру внешних устройств. Компьютер в этом случае должен иметь специ​альный контроллер, обеспечивающий работу с этим аппаратным интерфейсом. Такой контроллер чаще всего выполняется на плате расширения.

Поскольку аппаратные интерфейсы сканеров отличаются многообразием, были предприняты специальные меры для стандарти​зации программного интерфейса, обеспечивающего связь между сканерами и операционной системой. Этот интерфейс основан на специальном протоколе TWAIN. Если сканер поддерживает данный протокол, то операционная система Windows способна обеспечить взаимодействие между сканером и программным приложением, предназначенным для работы с ним. Все современ​ные сканеры поддерживают стандарт TWAIN.

Программа Fine Reader
Программа Fine Reader выпускается отечественной компанией ABBYY Software (www.bitsofl.ru). Эта программа предназначена для распознавания текстов на русском, английском, немецком, украинском, французском и многих других языках, а также для распознавания смешанных двуязычных текстов.

Программа имеет ряд удобных возможностей. Она позволяет объединять сканирование и распознавание в одну операцию, рабо​тать с пакетами документов (или с многостраничными докумен​тами) и с бланками. Программу можно обучать для повышения качества распознавания неудачно напечатанных текстов или сложных шрифтов. Она позволяет редактировать распознанный текст и проверять его орфографию.

Fine Reader работает с разными моделями сканеров. В частности, программа поддерживает стандарт TWAIN.
При запуске программы ABBYY FineReader открывается главное окно программы, а также окно Новое задание.
[image: image1.png]O Maker 6es uwenn - ABBYY FineReader 8.0 Professic

Ns%— 16 [=]e @

IR S a-Y

ScantRead Crawposars  Pacroonare.

Jlo6po nowanosars!

Morassiars vanor 1pn sanycxe ABBYY FneReadsr





Рис 1: Запуск программы.

[image: image2.png]OkHO Crpanuus! OkHo U3oGpaxeHue OkHo Tekcr

[0afin Mpaexa Bua Admenr Crpaa Obnacmn Cepenc Crpa

@] 5 ¢ | B | swwico opsms.. ~ @5@\ =208 Manens GeicTporo AocTyna

1;{. o m ; TAGBHAR NaHeAb UHCTPYMEHTOR

Hoeoesagamme 3 || | Ormgeme  Crawmporaws  Pacnoawams

TTaHen UHCTDYMEHTOB OKOH
Crpamuei, U30Gpaxene u Texcr

[ | —

Siasix goxynenta

Arniou; opa... v

e o Soresems e Pk o
e e ]

e o s premmager.

HEO|e =% ~o|v <=
Tunofnscrn: TOEL H W 3 ne p 2

e o yroneario) .
Functon:  AsTomaTiecss -

Lpor: ,

Nanens Ceoiicraa TeKcra okHa Tekct

CaoficTsa o6nact | Concrea sobpaxe

Nanenw Caofictea o6nact  Caofictea

Tudposasi chEMKa 1151 PACIO3HABAHNSL: TOIE3HBIE COE " | "200Paxensn oxka Uaobpaxenne

LinchpoBas choTorpacius Tak e NOAXOAUT ANA PACTIOIHABAHUA U NIOCTIEAY
[nonysenHas Co ckaHepa. GOTOCHUMKI UMEIOT PR XapaKTEPHbIX 0COGEHHC _

|88 e @ < i Sy

OKkHO KpynHbiii mhas




Рис. 2: Окно программы Fine Reader.
· В окне Страница отображаются страницы, входящие в документ FineReader. 

· В окне Изображение показывается изображение текущей страницы. Это окно позволяет редактировать области на изображении, изображения страниц, свойства текста.

· В окне Текст отображается распознанный текст. В нем можно проверять орфографию, форматировать и редактировать текст, полученный в результате распознавания.

· В окне Крупный план отображается увеличенное изображение редактируемой строки или обрабатываемого участка изображения. Если в окне Изображение вы видите общий вид страницы, то в окне Крупный план удобно просмотреть изображение более детально, скорректировать тип и положение областей или сравнить неуверенно распознанный символ с его увеличенным изображением. Масштаб изображения в окне Крупный план регулируется при помощи панели  [image: image3.png]M| ® 187% « @



 расположенной в нижней части этого окна.
Этапы работы:
1. Сканирование. На этом этапе нужно выделить область сканирования (можно сделать Просмотр сначала). Возможно на этом этапе работы изменение настроек: разрешение, цветное/ ч/б изображение.
2. Сегментация документа, разделение документа на блоки: текстовый, табличный, изображение. Для каждого типа блоков свой цвет рамки: зеленый - текстовый, красный – изображение, синий – таблица. 
Блоки указываются в окне Изображение.
Можно не выделять вручную блоки, тогда программа сама задаст блоки автоматически, но не факт, что распознавание потом пройдет корректно.

3. Распознавание. Этот этап происходит автоматически. Программа распознает документ и в окне Текст.
4. Сохранение. На данном этапе необходимо выбрать программу, с помощью которой будет сохранен документ.

С помощью сканера можно также копировать документ. Если нажать кнопку Copy документ сканируется, после этого появляется на экране диалоговое окно, в котором можно задать число копий.

1

