Методическая разработка учебного занятия

Тема: «Системы перевязки кирпичной кладки»

Специальность:08.02.01  строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Преподаватель дисциплин профессионального цикла: Кайгородов Сергей Владиславович

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих;

МДК 05.01 Технология каменных и монтажных работ при возведении кирпичных зданий.

Тема: «Системы перевязки кирпичной кладки».

Продолжительность учебного занятия: 45 минут;

Тип учебного занятия: комбинированный;

Форма организации обучения: групповая, фронтальная, индивидуальная;

Методы проведения занятия:  активная беседа, объяснительно - иллюстративный, постановка и решение проблемных ситуаций,  практический.

Цель урока: формирование знаний по системам перевязки кирпичной кладки.

Дидактическая цель: изучить  системы перевязки кирпичной кладки.

Задачи:

-ознакомить «обучающихся» с системами перевязки кирпичной кладки;

-объяснить технологическую последовательность выполнения перевязки кирпичной кладки различными системами;

-обобщить знания, умения по системам перевязки кирпичной кладки.

Развивающая цель (ОК): способствовать  развитию общих компетенций.

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем;

ОК6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

Воспитательная цель: способствовать формированию чувства значимости и гордости за свою специальность и развивать коммуникативные способности.

Задачи:

- пробудить интерес к профессиональной деятельности;

- сформировать культуру общения при работе в группе;

- воспитывать способность брать ответственность на себя.

Оборудование: инструкционные карты «Системы перевязки кирпичной кладки »,  проектор, компьютер, презентация, видеоролик, набор муляжей кирпичей.

Междисциплинарные   связи: «Основы материаловедения», «Основы технологии общестроительных работ»; учебная практика.

Внутри дисциплинарные связи: ранее изученные разделы «Технология каменных работ».

Планируемые образовательные  результаты:

- предметные: «обучающиеся» ознакомятся   с системами перевязки кирпичной кладки;

- применят  полученные знания для выполнения практической работы с муляжами.

| Этап занятия. Время | Целевой компонент | Деятельность педагога | Деятельность «обучающихся» | МЕТОДЫ | СРЕДСТВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационный этап 1-2 мин. | Включение «обучающиеся» в ритм занятия | Приветствие. Проверка готовности к занятию. Настраивает на работу. | Настрой на работу | Словесные | Словесные |
| 2. Актуализация опорных знаний 3-5 мин. | Активизация мыслительной деятельности обучающихся,, анализ имеющейся информации | Активная беседа, показ презентации, работа с плакатами, схемами по темам – кладочные растворы, инструменты каменщика, правила разрезки, допустимые размеры швов, требования ТБ, | Вступают в беседу, активно демонстрируют имеющиеся знания по названным темам (использую плакаты и слайды презентации), | Словесные (организация беседы, опроса), индуктивный и дедуктивный (анализ, синтез), наглядный (плакаты, таблицы, слайды презентации | Словесные, мультимедийная презентация «Технология каменной кладки», плакаты по теме «Технология кладки», схемы по правилам разрезки, системам перевязки, размерам швов, требованиям ТБ |
| 3. Мотивация 2 мин. | Активизация логического мышления, выдвижение гипотезы и определение пути решения, осознание необходимости изучения новой темы | Демонстрирует слайд с изображением брака в кладке кирпича | Включается логическое мышление, определяется причина брака, выдвигается гипотеза появления и устранения данного несоответствия, осознается необходимость изучения новой темы | проблемный (определение проблемы) | Словесные, мультимедийная презентация |
| 4. Изучение новой темы 10 мин | формирование знаний по системам перевязки кирпичной кладки | Объясняет, демонстрирует слайды, задает вопросы, организует побуждающий диалог, ведет к разрешению проблемы (почему появился брак в кладке), демонстрирует видеоролик «Системы перевязки кирпичной кладки» | Усвоение информации через обсуждение проблемной ситуации | Словесные (организация диалога), индуктивный и дедуктивный (анализ, синтез), наглядный (слайды презентации) | Словесные, презентация, видеоролик |
| 5.1 Закрепление новой темы 2 мин. | Сформированность знаний, необходимых при организации систем перевязки кирпичной кладки | Раздает индивидуальные карточки с заданием соотнести системы перевязки кирпичной кладки и предложенные схемы и рисунки | Выполняют индивидуальные задания, используют конспекты | Организация самостоятельной работы | Индивидуальный раздаточный материал, конспекты лекции |
| 5.2 Закрепление новой темы 10 мин | Развитие практических навыков применения системы перевязки кирпичной кладки | Организует практическую работу в группах, консультирует | Выполняют групповую практическую работу, выкладывая часть стены с различными системами перевязки кирпичной кладки | Организация групповой практической работы | Конспект лекций, инструкционные карты, муляжи кирпича |
| 6. Защита проекта ( Контроль полученных знаний) 5 мин. | Активизация мыслительной деятельности обучающихся с целью отстоять результат работы команды, аргументировать выбранные ответы. Определение сформированности знаний по теме урока. Формирование ответственности за принятые решения. | Руководит защитой проектов, направляет, исправляет ошибки, создает ситуацию успеха, подчеркивает положительные стороны. Организует беседу по вопросам: Системы перевязки кирпичной кладки. Выработка приемов кладки кирпича | Аргументированно защищают свой проект: | Проектный | Словесный |
| 7.Домашнее задание 1 мин. | Закрепление полученных знаний через работу с учебником, конспектом лекций, электронными ресурсами | Консультирует по домашнему заданию: Учебник А.А. Лукин «Технология каменных работ», ст. 121 – 127. |  |  |  |
| 8.Итог занятия. Рефлексия 5 мин. | Осознание профессиональной значимости полученных на уроке знаний | Демонстрирует незаконченные высказывания 1.Было интересно… 2.Было трудно… 3.Я выполнял задания… 4.Я понял, что… 5.Теперь я могу… 6.Я почувствовал, что… 7.Я приобрел… 8.Я научился… 9.У меня получилось … 10.Я смог… 11.Я попробую… 12.Меня удивило… 13.Урок дал мне … 14.Мне захотелось… | Заканчивают высказывания, используя новые полученные знания на уроке | Словесные | Словесные, |

План-конспект учебного занятия

- Организационный момент (1-2 мин.)

- приветствовать обучающихся;

- проверить явку обучающихся;

- заполнить  журнал;

- проверка  наличия тетрадей и готовности к уроку;

- настроить обучающихся на урок.

- Актуализация опорных знаний (5-7 мин.)

В настоящее время более 50% всех зданий возводят со стенами из кирпича. Снижение трудоёмкости процесса кирпичной кладки достигается за счёт совершенствования организации труда, механизации вспомогательных процессов, внедрения новых технологий, инструментов и приспособлений. Благодаря работам отечественных учёных  Сизова В.Н. и Шишкина В.А., впервые в практике мирового строительства разработаны методы зимней кладки, что позволило ликвидировать сезонность каменных работ. На уроках технологии, материаловедения, охраны труда вы ознакомились с правилами разрезки кладки, системой перевязки швов кладки; на уроках учебной практики  – со способами выполнения каменной кладки, организацией рабочего места каменщика, инструментами, приспособлениями и безопасными условиями труда при выполнении каменных работ.

2.1.Проверка пройденного материала.  Активная беседа. Вопросы к обучающимся  (диалоговый режим):

Вопрос: Назовите правила разрезки кладки?

Эталон ответа:

1.Постели камней должны быть перпендикулярны силам, действующим на кладку, а камни в кладке должны располагаться горизонтальными рядами (слоями).

2. Массив кладки должен расчленяться на вертикальные продольные и вертикальные поперечные швы.

3. Под каждым вертикальным швом данного ряда должен располагаться кирпич.

Вопрос: какие  системы перевязки кладки вы знаете?

Эталон ответа: однорядная, многорядная, трехрядная.

Вопрос: назовите основные зоны организации рабочего места.

Эталон ответа: рабочая зона, зона складирования, транспортная зона.

Вопрос: какие неполномерные  кирпичи применяют для кладки?

Эталон ответа: для кладки применяют целые кирпичи, а также трехчетвёртки, половинки, четвертинки.

Преподаватель: Сейчас в век инновационных технологий  каменная кладка ведётся ещё вручную, а какие новые технологии  в каменной кладке вы знаете?

Ответы: новые технологии в приготовлении растворов для каменной кладки, раньше в        раствор добавляли глину, а сейчас добавляют пластификаторы.

Преподаватель: также совершенствуются подъёмно-транспортные механизмы и строительная техника, инструменты, что позволяет делать труд строителей более квалифицированным и ускоряет темпы строительства.

Предварительное определение уровня знаний.

Назовите виды строительных растворов.

- цементный,  цементно – известковый, известковый, глиняный, гипсовый.

Назовите виды кладки камней.

- кирпичная, декоративная, облегченная, многослойная, лицевая.

- Мотивация (2 мин)

Показ слайда №… сравнить кладку хорошую и плохую. Вопрос.

Почему первая кладка хорошая, красивая, а вторая небрежная не красивая?

- Изучение нового материала (20  мин.)

- организовать побуждающий диалог по  объяснению нового материала

- организовать уточнение и согласование темы и цели урока

- построить объяснение преподавателя с опорой на личные знания учащихся

- зафиксировать  причину затруднений у учащихся

- организовать фиксацию преодоления затруднения

Деятельность преподавателя по основным вопросам изучаемой темы со  слайдовым сопровождением.

1.Кладка кирпича способом вприжим возводят стены на жестком растворе. Этим способом укладывают как ложковые, так и тычковые версты. При этом раствор расстилают с отступом от лица стены на 1 см. Каменщик разравнивает раствор, тыльной стороной кельмы, двигая ее от уложенного кирпича и устраивая растворную постель одновременно для трех ложковых или пяти тычковых кирпичей.

| Кладка кирпича способом вприжим |  |
| --- | --- |
| -Толщина слоя раствора 2…2.5 см. - Отступ от края стены до раствора 1 см. |  |
|  | 1)подготовка растворной постели |
|  | 2) подгребание раствора кельмой для заполнения вертикального шва и укладка кирпича |
|  | 3) осаживание уложенного ряда |
|  | 4) подрезка кельмой излишков раствора |

2. Кладка кирпича способом вприсык ведется на пластичных растворах с неполным заполнением швов раствором по лицу стены, т. е. впустошовку.

Процесс кладки ложкового ряда при этом способе выполняют в следующем порядке. Взяв кирпич левой (правой) рукой и держа его наклонно, каменщик загребает тычковой гранью кирпича часть раствора, предварительно разостланного на постели. Загребать раствор каменщик начинает примерно на расстоянии 7—-8 см от ранее уложенного кирпича. Придвигая кирпич к ранее уложенному, каменщик постепенно выправляет его положение и прижимает. к постели. При этом часть раствора, снятая с постели, заполняет вертикальный поперечный шов. Уложив кирпич, каменщик осаживает его рукой, на. растворной постели.

| Кладка кирпича способом вприсык |  |
| --- | --- |
| -Толщина слоя раствора 2…2.5 см. - Отступ от края стены до раствора 2….3 см. |  |
|  | 1) захват раствора гранью кирпича |
|  | 2) прижим кирпича к ранее уложенному |
|  | 3) осаживание кирпича нажимом руки |

3. Для кладки вприсык с подрезкой раствора должен быть более жестким, чем для кладки без подрезки: подвижность его не должна превышать погружения стандартного конуса на 8—9 см. При чрезмерной пластичности раствор, выдавленный из швов, падает, что приводит к излишней его потере и загрязнению ранее возведенной кладки. На выполнение кладки вприсык с подрезкой раствора затрачивается больше времени и труда, чем на кладку вприсык, но меньше, чем на кладку вприжим.

Для кладки кирпича способом вприсык раствор расстилают узкой грядкой с отступом от наружной вертикальной поверхности стены на 2—3 см.

Кладку вприсык с по дрезкой1 раствор а (39) применяют при возведении стен с полным заполнением горизонтальных и вертикальных швов. При этом пластичный раствор для рядов кладки расстилают так же, Как и при кладке вприжим, т. е. с отступом от лица стены на 1 см, а кирпич укладывают на постель так же,  как при  кладке вприсык.

| Кладка кирпича способом вприсык с подрезкой раствора |  |
| --- | --- |
| -Толщина слоя раствора 2…2.5 см. - Отступ от края стены до раствора 1 см. |  |
|  | 1) захват раствора граню кирпича |
|  | 2) прижим кирпича к ранее уложенному |
|  | 3) осаживание кирпича с подрезкой излишнего раствора |

4. Способом вполуприсык выполняют кладку кирпичей в забутку. Для этого сначала между внутренней и наружной верстами расстилают раствор. Затем разравнивают его, после чего каменщик укладывает кирпич в забутку. При этом он работает обычно двумя руками, укладывая одновременно по два кирпича.

Процесс кладки забутки несложен, его выполняют каменщики 2-го разряда. Кирпич при кладке держат сначала почти плашмя, загребая его ребрами незначительное количество раствора. Вертикальные швы остаются при этом частично незаполненными. Их заполняют при расстилании раствора для кладки следующего по высоте ряда, причем каменщик следит за тем, чтобы поперечные швы между кирпичами заполнялись полностью. Кирпич забутки плотно прижимают к постели, при этом верхняя поверхность уложенных в забутку, кирпичей должна быть на одном уровне с верстовыми.

Деятельность обучающихся при изучении новой темы:

Самостоятельное составление таблицы по способам кладки. Обучающиеся       рассматривают слайды, отвечают на проблемные  вопросы преподавателя, высказывают свои точки зрения. Наблюдают за предоставленной информацией. Делают вывод, чем отличается способы кладки кирпича друг от друга.

| Кладка кирпича способом вполуприсык |  |
| --- | --- |
| -Толщина слоя раствора 2…2.5 см. |  |
|  | 1) захват раствора гранью кирпича |
|  | 2) прижим кирпича к ранее уложенному |
|  | 3) осаживание кирпича |

- Закрепление материала (2 мин).

Преподаватель: раздает раздаточный материал (приложение 1) и  задание.

Задание: стрелками установить соответствие названий способов и приемов действий,  используя изученные способы каменной кладки (вприжим, вприсык, вприсык с подрезкой раствора, вполуприсык)

| Название способа кладки | Приемы выполнения действий при каменной кладке |
| --- | --- |
| Вприжим | 1) захват раствора граню кирпича 2) прижим кирпича к ранее уложенному 3) осаживание кирпича нажимом руки |
| Вприсык | 1) захват раствора граню кирпича 2) прижим кирпича к ранее уложенному 3) осаживание кирпича с подрезкой излишнего раствора |
| Вприсык с подрезкой раствора | ) захват раствора граню кирпича 2) прижим кирпича к ранее уложенному 3) осаживание кирпича с подрезкой излишнего раствора |
| Вполуприсык | 1)подготовка растворной постели 2) подгребание раствора кельмой для заполнения вертикального шва и укладка кирпича 3) осаживание уложенного ряда 4) подрезка кельмой излишков раствора |

Эталон ответа

| Название способа кладки | Приемы выполнения действий при каменной кладке |
| --- | --- |
| Вприжим | 1)подготовка растворной постели 2) подгребание раствора кельмой для заполнения вертикального шва и укладка кирпича 3) осаживание уложенного ряда 4) подрезка кельмой излишков раствора |
| Вприсык | 1) захват раствора граню кирпича 2) прижим кирпича к ранее уложенному 3) осаживание кирпича нажимом руки |
| Вприсык с подрезкой раствора | 1) захват раствора граню кирпича 2) прижим кирпича к ранее уложенному 3) осаживание кирпича с подрезкой излишнего раствора |
| Вполуприсык | 1) захват раствора граню кирпича 2) прижим кирпича к ранее уложенному 3) осаживание кирпича с подрезкой излишнего раствора |

VI. Работа в группах (8 мин.)

Задание: Составить технологический проект. (Приложение № 1)

План защиты проекта:

1. Представление своей команды.

2. Представление проекта:

  - вид здания;

  - назначение здания;

  - экологичность проекта.

Подведение итогов (защита проекта)

Беседа с обучающимися  по вопросам:

1.Способы кладки кирпича на стене

2.Выбор способа кладки

3. Выработка  приёмов кладки кирпича.

Задаются наводящие вопросы в ходе беседы. Выставляется  оценки.

V1I.Информация о домашнем  задании (1 мин.).

Преподаватель:запишем домашнее задание, поиск информации в Интернете по изученной теме урока, подготовка сообщений, разработка проекта по теме.

- Электронный учебник: И.И. Ищенко «Каменные работы».

- Дополнительно прочитать: Учебник А.А. Лукин «Технология каменных работ», ст. 121 – 127.

Доработать проект «Коттедж моей мечты»

- Интернет-ресурсы: ru.wikipedia.org/wiki/ Каменные работы‎; http://kamnestroi.ru/.

V11I.Рефлексия (3 мин.)

Преподаватель: А теперь поделитесь мнениями об уроке, о полученных знаниях, их применении (слайд).

1.Было интересно…

2.Было трудно…

3.Я выполнял задания…

4.Я понял, что…

5.Теперь я могу…

6.Я почувствовал, что…

7.Я приобрел…

8.Я научился…

9.У меня получилось …

10.Я смог…

11.Я попробую…

12.Меня удивило…

13.Урок дал мне для  будущей (специальности)…

14.Мне захотелось…

Приложение 1.

Задание: Коттедж моей мечты. Составить технологический проект.

| № п/п | Здание | Способы выполнения | Технологический проект (пример выполнения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Каменный материал | Обыкновенный глиняный кирпич. Керамический пустотелый кирпич. Силикатный кирпич. Мелкие блоки. Природные камни. | _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ __________________________ |
| 2. | Системы перевязки кладки | Однорядная. Многорядная. Трехрядная. | _________________________ _________________________ |
| 3. | Способы кладки кирпича | Вприжим. Вприсык. Вприсык с подрезкой раствора. Вполуприсык. | _________________________ _________________________ __________________________ |
| 4. | Виды обработки швов | Вподрез. Вогнутая. Впустошовку. Расшитый выпуклый. | __________________________ __________________________ __________________________ |

План защиты проекта:

1. Представление своей команды.

2. Представление проекта:

  - вид здания;

  - функции здания;

  - экологичность проекта.

3.Актуальность проекта (новизна).